ASPECTOS ERGONÔMICOS DA CHAVE DE DOBRAR AÇO - PROPOSTA DE UM NOVO MODELO

- Prof. Dr. Norival Agnelli

- Unesp - Câmpus de Bauru - Faculdade de Engenharia - Deptº de Engenharia Civil

- Arqtª Lêda Okino

- Unesp - Câmpus de Bauru - Escritório Técnico de Engenharia

- Prof. Eng. Antonio Carlos Barbieri

- Unesp - Câmpus de Bauru - Faculdade de Engenharia - Deptº de Engenharia Civil

# Abstract

This paper presents an ergonomic analysis of the tool to bend steel, which has been used by workers in civil construction.  Some aspects of the tools available in the marked and the way they have been used were analyzed. Finally, a new model of tool to bend steel is proposed for a better functionality, comfort and safety of the workers.

Key words: Ergonomics, manipulation, tool to bend steel, safety and civil engineering industry.

Subject: Ergonomics and work safety.

- 1  INTRODUÇÃO

A Ergonomia, definida como a ciência do conforto, evidencia o homem e analisa as condições do posto de trabalho. O termo Ergonomia é derivado das palavras gregas ergon (trabalho) e nomos (normas).  Nos Estados Unidos, emprega-se também, como sinônimo, a expressão human factors (fatores humanos).

AGNELLI (1999a) afirma que a Ergonomia se aplica ao projeto de máquinas, equipamentos, ferramentas, bens de consumo e aos sistemas organizacionais do trabalho, visando melhorar a funcionalidade, o conforto, a segurança e a eficiência do sistema, gerando ao trabalhador um aumento da sua satisfação, do seu bem-estar, e, ao empregador, um aumento de produtividade com qualidade do produto.

Segundo  IIDA (1992), muitas situações de trabalho e da vida cotidiana são prejudiciais à saúde. As doenças do sistema músculo-esquelético (principalmente dores nas costas) e aquelas de natureza psicológica (estresse, por exemplo) constituem a mais importante causa de absenteísmo e de incapacitação ao trabalho.  Essas situações podem ser atribuídas à inadequação de ferramentas, equipamentos e sistemas organizacionais do trabalho.  De acordo com DUL & WEERDMEESTER (1995), muitas vezes uma simples ferramenta, por exemplo, não está perfeitamente adequada às características psicofisiológicas do trabalhador; seja no sentido de causar-lhe dúvidas de interpretação e insegurança quanto ao manejo (condição estressante), seja no sentido de não se adaptar às suas limitações sensoriais e motoras e às suas características antropométricas.

Analisando a elaboração de um mau projeto de ferramenta e do uso inadequado da mesma e,  procurando propor um novo modelo, mais funcional, confortável e seguro, é que se desenvolveu uma pesquisa, geradora do presente artigo.

Pesquisou-se o projeto e a forma de uso da chave de dobrar barras de aço, uma ferramenta muito empregada na construção civil, também conhecida por "grifo" ou "cachorro".

O objetivo da pesquisa é verificar os aspectos ergonômicos da ferramenta e a forma em que ela é utilizada pelo armador.  Ergonomicamente ela apresenta deficiência, senão os armadores não usariam diversos artifícios para adequá-la ao uso (OKINO & AGNELLI, 1997).

- A CHAVE DE DOBRAR AÇO E A TÉCNICA DE SUA UTILIZAÇÃO

A maioria das chaves de dobrar aço utilizadas pelos armadores na construção civil é feita industrialmente, em aço forjado (aço aquecido na forja).  Existem no mercado diversas marcas como Irwin, Forcamb e Sid (a mais consumida) e dois modelos básicos: uma que tem garra (encaixe) apenas em um dos lados e outra com garra dos dois lados.

A abertura da garra é compatível com os diâmetros das barras de aço de uso comum na construção civil.

Geralmente as chaves de dobrar aço são de propriedade da construtora, porém, há armadores que preferem trabalhar com suas próprias ferramentas, ou porque se adaptaram a elas ou porque as modificaram, tornando-as mais funcionais, confortáveis e seguras ao manejo.  Ao modificar a ferramenta, o trabalhador está praticando a Ergonomia, usando a prática do bom senso, procurando melhorar o seu próprio instrumento de trabalho.

É comum os armadores usarem fitas isolantes e monofio para ajustar a empunhadura das chaves de dobrar aço.  A Figura 1 mostra esses recursos empregados, que melhoram o conforto e a segurança no uso dessas chaves.

Figura 1 - Recursos empregados para melhorar o conforto e a segurança no manejo (OKINO & AGNELLI, 1997)

Há chaves de dobrar aço com até 2m de comprimento, empregadas para barras de bitolas superiores a 1", necessitando de 3 a 4 operários para o seu manejo.

O uso constante da chave de dobrar aço causa um desgaste devido ao esforço que pode até mesmo provocar a quebra do material.  A duração da chave varia conforme o uso.  Se for muito utilizada e sofrer grandes esforços, dura de 2 a 3 anos; porém, se for utilizada com moderação, dura de 5 a 20 anos.

É comum o armador aumentar a abertura do encaixe.  Assim, em vez de dobrar uma única barra, dobra duas de cada vez (barras de 4,2 a 5mm), visto que sua remuneração é por produção. A Figura 2 mostra uma chave com o diâmetro do encaixe aumentado. Esse alargamento do encaixe é feito empregando-se uma máquina policorte.

Figura 2 - Encaixe aumentado para dobrar duas barras de cada vez (OKINO & AGNELLI, 1997)

Os armadores aprendem a manusear a chave com a vivência própria e com base na experiência de outros armadores, mas que, nem sempre, a utilizam de maneira correta. Assim, é comum se observar operários manejando inadequadamente uma ferramenta, prejudicando a sua saúde, pondo em risco a sua segurança e a de terceiros, e reduzindo a produção do seu trabalho.

Mediante a presente pesquisa, observou-se, ainda, que os armadores têm escolaridade de primeiro grau incompleto, porém, sabem ler um projeto de armação estrutural na construção civil, ou têm à sua disposição, um profissional responsável que explica como se deve fazer as armações das estruturas, onde e como dobrar as barras e quais são as bitolas a usar.

Observou-se, também, que os armadores estão acostumados com o serviço pesado, como o de levantar e transportar feixes de barras de aço, dobrar barras de elevada bitola, etc. No entanto, é comum esses operários não terem informações ou não adotarem maneiras corretas (ergonômicas) de como executar esses serviços, colocando em risco sua saúde e a de terceiros.

- O USO DE RECURSOS ALTERNATIVOS PARA DOBRAMENTO DE BARRAS DE AÇO

É comum os armadores utilizarem "ferramentas" alternativas em substituição à chave de dobrar aço, como é o caso da cantoneira com um furo (Figura 3), do cano de ferro galvanizado (Figura 4) e da confecção de uma "chave" no próprio canteiro de obras, utilizando um pedaço de barra de aço com um encaixe produzido numa das extremidades (Figura 5).

- Figura 3 - Uso de cantoneira para dobrar barra de aço (OKINO & AGNELLI, 1997)

- Figura 4 - Uso de cano de ferro galvanizado para dobrar barras de aço (OKINO & AGNELLI,1997)

Figura 5 - Uso de barra de aço, com encaixe, em substituição à chave tradicional (OKINO &  AGNELLI, 1997)

A cantoneira tem um furo em uma das extremidades, com aproximadamente 9mm de diâmetro. A base da cantoneira está sobre a superfície da bancada, onde existe um pino fixo por onde se encaixa a cantoneira e, ao seu lado, há um gabarito de madeira que serve para evitar que a barra saia da sua posição ao ser dobrada.

Com a cantoneira pode-se dobrar de 3 a 4 barras de aço de 4,2 a 6,3mm, por vez.  O serviço é rápido e o acabamento das barras dobradas é muito bom. Um fator inconveniente no emprego da cantoneira refere-se à empunhadura (o agarre das mãos), que se apresenta desajeitada para ser manejada.

O cano de ferro galvanizado é muito utilizado em construções mais modestas, visto que não se obtém, mediante esse recurso, um bom acabamento para a barra dobrada. Existe, ainda, um risco maior de acidente com as mãos ao se trabalhar com esse instrumento, além de ser bastante limitada a bitola da barra a ser dobrada.

A "chave" confeccionada no canteiro de obras, empregando-se um pedaço de barra de aço com um encaixe confeccionado numa de suas extremidades,  é aplicada para dobrar barras com bitolas variando de 16 a 21mm. O encaixe é produzido utilizando-se uma máquina policorte. Se a abertura for compatível com a bitola da barra a ser dobrada, obtém-se um serviço com melhor acabamento.  Um tubo de ferro é acrescentado à peça confeccionada para facilitar o manuseio da mesma.  A extremidade oposta desse tubo deve ser amassada, para que a ferramenta produzida possa ocupar todo o interior do tubo, ficando encostada nessa extremidade amassada, o que garante uma maior firmeza ao conjunto "chave" / tubo.

Ao executar essa ferramenta no próprio canteiro de obras, é necessário especial cuidado no sentido de não deixar rebarbas, afim de evitar a ocorrência de acidentes durante o manejo da mesma.

O comprimento do tubo usado como prolongamento da "chave" produzida no próprio canteiro de obras, é definido em função do esforço a ser aplicado e do número de pessoas que serão utilizadas na realização dessa tarefa.  A Tabela 1 relaciona esses parâmetros, que foram fornecidos pelos próprios operários das obras visitadas (OKINO & AGNELLI, 1997).

Tabela 1 - Prolongamento e número  de armadores em função do diâmetro da barra a ser dobrada (OKINO & AGNELLI, 1997)

Diâmetro da barra		Número de armadores		Comprimento do tubo

a ser dobrada 							    de prolongamento

(mm)									 (m)

4,2				1					   -

5				1					0,42

6,3				1					0,50

8				1					0,50

10				1					1,00

12,7				1					1,00

16			        1  a  2					1,50

19			        2  a  3				      1,50  a  2,00

21			        3  a  4					2,00

25,4			        3  a  4					2,00

- PROPOSTA  DE  UM  NOVO  MODELO  DE  CHAVE  DE  DOBRAR  AÇO

A chave de dobrar aço necessita de reformulações, haja vista as inúmeras improvisações ou modificações que são adotadas pelos armadores no canteiro de obras, visando obter uma ferramenta com maior funcionalidade e maior conforto e segurança no seu manejo.  Os pontos que apresentam problemas, geralmente, são:

- encaixe, com desgaste precoce;

- cabo muito curto, necessitando de complementos;

- empunhadura não confortante e com elevado risco de provocar acidentes nos dedos e nas mãos;

- cabo e alma com eixos não coincidentes, o que acaba provocando uma rotação na chave, segundo um plano perpendicular ao do giro de trabalho da chave.

Com a finalidade de resolver esses pontos negativos, propõe-se um novo modelo de chave de dobrar aço, destacando-se:

- aplicar nas faces internas do encaixe, um material de maior dureza, para se evitar o desgaste precoce dessa parte da chave;

- criar uma manopla a qual se adapta em qualquer chave. Esta manopla poderá ser inclinada ao eixo do cabo, permitindo conservar o punho reto, aliviando incômodos durante o manuseio.  Esta peça deverá ser emborrachada, o que confere maior conforto e segurança ao usuário;

- diminuição da alma, deixando-a mais larga o suficiente para evitar o problema de rotação no plano que contém o eixo do cabo;

- mudar  o eixo do cabo para o eixo da alma, assim, haverá estabilidade, evitando os momentos (torções) causados pelas forças.

A Figura 6 mostra detalhes do modelo proposto.

- CONSIDERAÇÕES  FINAIS

Além de um novo modelo de chave, é importante recomendar que sejam adotados alguns recursos ergonômicos que complementam o posto e o sistema organizacional de trabalho do armador, visando um maior conforto. Em síntese esses recursos podem ser:

- uma bancada de serviço que pode ser usada confortavelmente por armadores de alturas diferentes, bastando adicionar um dispositivo de ajuste vertical;

- criar pausas durante a jornada de trabalho, em que o armador possa se dirigir a um local onde haja cadeiras para descanso e onde se possa realizar exercícios laborativos de alongamento e relaxamento dos músculos posturais (músculo cervical, dorsal e dos ombros) e daqueles músculos e articulações mais solicitados dinamicamente durante o trabalho (pernas, braços, punhos, quadris, joelhos e tornozelos);

- criar condições ambientais de segurança e conforto, em conformidade com as recomendações previstas nas publicações:  NR 17 - Ergonomia (SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 1996),  Ergonomia – comentários sobre a NR 17 (AGNELLI, 1999b) e NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção (SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 1996).

Figura 6 - Novo modelo proposto (OKINO & AGNELLI, 1997).

- REFERÊNCIAS  BIBLIOGRAFIAS

AGNELLI, N. (1999a).  Ergonomia.  Apostila empregada nas aulas do Curso de              Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da FE/UNESP/Bauru, 101p.

AGNELLI, N. (1999b).  Ergonomia - comentários sobre a NR 17 - Norma Regulamentadora n.º 17 do Ministério do Trabalho.  Apostila empregada nas aulas do Curso de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da FE/UNESP/Bauru, 17p.

DUL, J. & WEERDMEESTER, B. (1995).  Ergonomia prática.  Editora Edgard Blücher. São Paulo, 147p.

IIDA, I. (1992).  Ergonomia - projeto e produção. Editora Edgard Blücher. São Paulo, 465p.

OKINO, L. & AGNELLI, N. (1997).  Aspectos ergonômicos do produto e da técnica de uso na chave de dobrar aço. Monografia apresentada à Faculdade de Engenharia da UNESP/Bauru, para obtenção do título de Especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho. FE/UNESP/Bauru, 64p.

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (1996). NR 17 - Ergonomia, pp. 212 a 215. Atlas, 33ª edição. São Paulo.

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (1996). NR 18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção,  pp. 216 a 255 Atlas, 33ª edição. São Paulo.