LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO SOBRE O NÍVEL DE RUÍDO EM OPERAÇÕES AGRÍCOLAS COM TRATORES

# João Candido Fernandes

UNESP – Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia - Bauru

E-MAIL: <jcandido@bauru.unesp.br>

### ABSTRACT

The work presents the final results of a research that evaluated the levels of acoustic comfort in agricultural operations with national tractors.  It was used as sampling 300 tractors, evaluated in agreement with the Standards ISO 5131 and NBR 9999, under real conditions of work during an agricultural operation.  The results obtained in the mensurations, showed noise levels too above the recommended values, presenting an average of 97,06 dB(A).

Key-Words: Noise, Tractor, unhealthfulness.

Tema : Ergonomia e Segurança do Trabalho

1. - INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os tratores  e implementos agrícolas fabricados no Brasil, tiveram um significativo aumento em suas dimensões e potências, visando um maior desempenho operacional.  Esse aumento no porte das máquinas agrícolas, não teve a devida correspondência nas condições de segurança do operador, podendo-se afirmar, hoje, que o tratorista é um dos profissionais mais expostos a fatores insalubres.  Os principais riscos são: sol, chuva, frio, poeira, gases do motor, ruído, deriva de defensivos agrícolas, vibrações, calor do motor, etc.

Quanto ao problema acústico, desde a década de 30 (BUNCH, 1937)  sabe-se que os tratores emitem altos níveis de ruído, tornando insalubre o ato de operá-los.  Nos tratores nacionais, essa situação também ocorre (ROBIN, 1987; CAMPANA, 1988; ZAMBERLAN et al., 1988; FERNANDES et al., 1990; FERNANDES & MADUREIRA, 1991), fazendo com que uma parcela dos tratoristas sejam portadores de hipoacusia ocupacional.

Tendo em vista esse contexto, propôs-se, nesse trabalho, avaliar os níveis de ruído em tratores agrícolas nacionais, em função do risco auditivo dos operadores dessas máquinas.

2. - MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia empregada em medições de ruído em máquinas agrícolas, é bastante conhecida, e está totalmente delineada pela INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION - ISO 5131 - (1982) e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 9999 - (1988).  Para este trabalho, como se pretende avaliar as condições reais de ruído a que está submetido o tratorista, utilizou-se todos os procedimentos de medida fixados nas normas, porém aplicados às condições reais de trabalho no campo (as normas estipulam que as medidas devem ser realizadas em pista de concreto).  Utilizou-se uma amostragem de  198 tratores (com 6 medições em cada), trabalhando com diversos implementos agrícolas, em variadas condições de operação.  Os níveis de ruído encontrados foram comparados com os limites fixados pela Portaria 3.214 da CLT e pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NBR 10152 (1987).  Nesses tratores, também foi medido o ruído com a máquinas parada e o motor funcionando na rotação de trabalho.

Numa terceira etapa de ensaios, realizou-se medições comparativas de ruído entre 4 tratores nacionais operando 4 implementos; e, por último, realizou-se a análise espectral do ruído de 2 tratores.  Para a análise do espectro sonoro do ruído, utilizou-se as curvas NCB (Balanced Noise Criterion) criadas por BERANEK (1989a) e BERANEK (1989b).

Quanto aos equipamentos usados nas medições, utilizou-se  um medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) da marca Bruel Kjaer 2203, com filtro de freqüência 1613, e todos os acessórios.  Também foi usado um laboratório completo de acústica da marca Robotron, com medidor de nível sonoro, analisador de freqüência de 1/3 de oitava, e plotter.

3. - RESULTADOS

#### 3.1. - Níveis de ruído durante uma operação agrícola

A Tabela 1 apresenta os níveis médios de ruído para os 198 tratores divididos por grupos de potência.

Tabela 1 - Níveis de ruído para tratores de cada grupo

| GRUPO | Nível de Ruído dB(A) | Nº de Tratores |
| --- | --- | --- |
| até 49 cv | 96,97 | 20 |
| de 50 a 99 cv | 96,49 | 137 |
| de 100 a 199 cv | 98,23 | 29 |
| + que 200 cv | 87,17 | 01 |
| Trat. esteiras | 102,17 | 11 |
| MÉDIA | 97,06 | 198 |

Os níveis de ruído encontrados se mostraram bastante próximos de valores encontrados por outros autores.   Em comparação com os resultados obtidos por ZAMBERLAN et al. (1988) e por FERNANDES et al. (1990) (que utilizaram técnicas de medidas diferentes), os 3 trabalhos não apresentaram diferenças significativas; em comparação com ensaios em pista de concreto (de acordo com as Normas ISO 5131 e NBR 9999) realizados pelo CENEA (1989), DEA (1990) e ZAMBERLAN (1988), para os mesmos modelos de tratores, observou-se que a amplitude dos níveis de ruído para o trabalho real no campo é maior que a amplitude em pista de concreto.

Quanto a operação agrícola executada, a roçagem e a colheita de milho apresentaram os maiores níveis de ruído (em função do ruído causado pelo implemento), enquanto que nas operações de preparo do solo, a subsolagem e a aração se mostraram mais ruidosas (em razão dos grandes esforços do motor requeridos pelo implemento).

Quanto aos níveis de ruído encontrados, uma análise sob o ponto de vista de conforto do operador, tendo em vista a Norma  NBR 10152, apresentou uma situação de extremo desconforto para o operador do trator, gerando fadiga, desconcentração no serviço  e causando uma diminuição na produtividade do trabalho (FERNANDES, 1990; FERNANDES et al., 1991c; HUANG & SUGGS, 1968 ; TEICHNER et al, 1963).

A Tabela 2 mostra o tempo máximo de exposição diária permissível para algumas operações agrícolas, estabelecidos com base na N.R. - 15, da Portaria 3214 da C.L.T.  Como sabe-se que a maioria dos operadores de máquinas agrícolas trabalha 8 horas por dia, e que uma parcela significativa deles trabalha mais que 8 h/dia (CAMPANA, 1977; FERNANDES, 1991), raramente utilizando protetores auriculares (FERNANDES, 1991), fica bastante clara a situação de insalubridade existente nesse trabalho.

## Tabela 2  -  Exposições máximas permissíveis (NR 15)

| Trator | Operação | Ruído dB(A) | Expos. Máx. |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrale 4300 | roçagem | 98,3 | 1:00 h |
| Yanmar 1040 | transporte | 96,3 | 1:15 h |
| M.F. 265 | roçagem | 100,3 | 45 min. |
| Valmet 65 | colheita milho | 99,8 | 1:00 h |
| Ford 4610 | aração | 100,5 | 45 min. |
| CBT 8440 | subsolagem | 99,0 | 1:00 h |
| Caterpilar D6 | cultivo | 102,0 | 45 min. |
| Fiatallis 7D | cultivo | 103,5 | 35 min. |
| Komatsu | subsolagem | 104,3 | 30 min. |

#### 3.2. - Níveis de ruído com o trator parado

A tabela 3 apresenta os níveis médios de ruído (para os 198 tratores, 1584 medições), apenas com o motor do trator em funcionamento, em várias rotações, sem carga.

Tabela 3 - Níveis médios de ruído para o trator parado, sem carga, em função da rotação do motor [dB(A)].

| Rotação Motor (rpm) | até 45 cv | entre 50 e 99 cv | Entre 100 e 199 cv | + que 200 cv | trator com esteiras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | ** | 78,2 | 79,1 | ** | 86,2 |
| 800 | 81,2 | 80,3 | 82,3 | 70,1 | 88,3 |
| 1000 | 82,1 | 82,9 | 84,5 | 76,2 | 89,4 |
| 1200 | 83,9 | 84,3 | 86,9 | 79,9 | 89,8 |
| 1400 | 85,2 | 86,5 | 88,2 | 81,2 | 90,2 |
| 1600 | 88,3 | 88,2 | 92,3 | 82,8 | 92,3 |
| 1800 | 91,4 | 89,4 | 94,4 | 84,2 | 93,4 |
| 2000 | 93,5 | 91,6 | 94,5 | ** | 96,7 |
| 2200 | 95,1 | ** | ** | ** | ** |
| ** ð os valores não permitiram uma média com precisão |  |  |  |  |  |

#### 3.3. - Ensaios Comparativos

Para os ensaios comparativos, utilizou-se 4 tratores de marcas e modelos diferentes, e com potências muito próximas, operando 4 implementos.  Foram realizadas 520 medições de ruído, utilizando-se 2 tipos de solo, 2 rotações diferentes do motor, e 4 velocidades (marchas) de operação.

Os resultados mostraram que em 91 % das medições o ruído foi maior mas marchas mais longas; em 84 % o ruído foi proporcional a rotação do motor; em 94 % dos ensaios o ruído foi maior em solo seco.  Quanto ao implemento, a operação com subsolador apresentou maior média de ruído (99,26 dB(A)), acompanhada pela aração (97,64 dB(A)), escarificação (97,36 dB(A)), e gradagem (96,65 dB(A)).  Quanto a influência do modelo dos tratores no ruído da operação agrícola, a análise de variância não apresentou diferenças significativas, e o Teste de Tukey classificou os 4 tratores num mesmo grupo.

3.4. - Resultados da análise espectral

O espectro de freqüências do ruído (em bandas de uma oitava) para os dois tratores ensaiados, com medições próximas ao ouvido do tratorista, é mostrado na Figura 1.

Para estabelecer-se o nível de conforto acústico do trator, comparou-se o espectro do ruído de um dos tratores da Figura 1, com as curvas NBC (Balanced Noise Criterion) criadas por BERANEK (1989a) e BERANEK (1989b).  Este estudo é apresentado na Figura 2.

Figura 1 – Espectro de freqüências para os dois tratores ensaiados

As curvas NCB-10 até NCB-65, equivalem a níveis de conforto de locais de trabalho.  A curva NCB-65 representa o máximo desconforto, com impossibilidade de comunicação oral ou por telefone, porém sem ocasionar perda de audição.  Verifica-se que os espectros do ruído dos 2 tratores, estão acima das curvas de conforto, se encontrando na região de perda de audição.

dB [ref. 20 mPa]

Figura 2  - Comparação entre as Curvas NCB e o espectro do ruído do trator Massey Ferguson (Figura 1) medido próximo ao ouvido do tratorista.

Observa-se ainda que os espectros de freqüência dos 2 tratores ensaiados, cortam as regiões A e B do diagrama da Figura 1, indicando a existência de um ruído de grande intensidade e baixa freqüência (rumble), bastante desconfortável e prejudicial à saúde das pessoas (BRONER & LEVENTHAL, 1982; BRONER & LEVENTHAL, 1980; YAMAMURA et al, 1988; PERSON & RYLANDER, 1988; MARIMOTO & MAEKAWA, 1988).

4. - CONCLUSÕES

A análise dos resultados obtidos, permitiu chegar as seguintes conclusões:

ð os tratores apresentaram níveis de ruído muito acima dos limites estabelecidos pela Norma NBR 10152, como também acima do limite de 85 dB(A) para 8 horas de exposição diária, estabelecidos pela NR-15 (CLT);

ð as operações agrícolas mais ruidosas foram a roçagem e colheita de milho (em função do ruído do implemento), e subsolagem e aração (em função do ruído do motor do trator);

ð os níveis de ruído se mostraram maiores para as marchas mais longas, para as rotações maiores do motor e para operações em solo seco;

ð os espectros de freqüência do ruído dos dois tratores ensaiados (quando comparados com as curvas NCB), estão muito acima dos padrões de conforto, atingindo a região de perda de audição;

ð os níveis de ruído muito acima dos valores permitidos pela legislação, e ao mesmo tempo excedendo os limites estabelecidos pelas normas, levam a concluir por uma grave situação de insalubridade na operação de tratores nacionais.

5. - BIBLIOGRAFIA

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS    TÉCNICAS - NORMA NBR 9999 - Medição do Nível de Ruído, no Posto de Operação, de  Tratores e Máquinas Agrícolas. - 1987.

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - NORMA NBR 10152 - Níveis de Ruídos Aceitáveis. - 1987.

BERANEK, L.L. - Balanced Noise-criterion (NCB) Curves -  Journal of the Acoustical Society of America, 86 (2): 650 - 664, 1989a.

BERANEK, L.L. - Application of NCB Noise Criterion Curves. Noise Control Enginnering Journal, 33 (2) : 45-56, 1989b.

BRASIL - Lei n 5.889, de 8 de junho de 1973 - Estatui Normas Reguladoras do Trabalho Rural e dá outras Providências - 1973.

BRASIL - Decreto-lei n 5.452, de 1 de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho, 1943.

BRONER, N. & LEVENTHALL, H.G. - A Criterion for Prediting the Annoyance Due to Higher Level, Low Frequency Noise - Journal  of Sound and Vibration, 84 (3) : 443-448, 1982.

BRONER, N. & LEVENTHALL, H.G. - A Modified PNdB for Assessment of Low Frequency Noise - Journal of Sound and Vibration, 73 (2): 271-277, 1980.

BUNCH, C.C. - Usable Hearing - Annals of Otolology, Rhinology and Laryngology, 43 (june) : 367-376, 1937.

CAMPANA, C.L. - Nota Prévia sobre Audiometria Tonal Liminar em Tratoristas.  Revista Brasileira de Saúde Ocupacional,  5 (18),  abr, mai, jun : 65, 1987.

CAMPANA,C.L. -  Insalubridade  Residual  por ruído em Tratores Cabinados. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 12 (47): 50-53, 1984.

CENEA -  Relatórios  sobre  os  Ensaios  com Tratores no Centro  Nacional  de Engenharia Agrícola, Sorocaba, 1989.

DEA - Relatórios sobre os Ensaios em  tratores, realizados na Divisão Regional  Agrícola, do IAC, Jundiaí, 1990.

FERNANDES, J.C.; LANÇAS, K.P. ;  VALARELLI, I.D. - Avaliação do Nível de Ruído em Tratores Agrícolas - In : Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 19. Anais - Piracicaba, SP, 1990.

FERNANDES, J.C. - Avaliação dos Níveis de Ruído em Tratores e os problemas de audição em Tratoristas. - In: 10 Encontro Nacional de Engenharia de Produção - 10 ENEGEP - Belo  Horizonte, 1990.

FERNANDES, J.C. & MADUREIRA, T.C. - Insalubridade por Ruído em Operações com Tratores - Parte II : Perda de Audição em Tratoristas - In : Simpósio Brasileiro de Acústica Veicular, 1 - São Paulo, 1991.

FERNANDES, J.C.; SANTOS, J.E.G. ; ANDREATTA, J.A. - As Fontes de Ruído em Tratores Agríco las - In : Congresso Brasileiro de  Engenharia Agrícola, 20, -  Londrina, 1991.

FERNANDES, J.C. - Avaliação dos Níveis de Ruído em tratores agrícolas e seus efeitos sobre o operador. Botucatu : UNESP, 1991. 192 p. Tese (Doutorado em Energia na  Agri cultura) - Faculdade de Ciências Agronômicas - Universidade Estadual Paulista, 1991.

HUANG, B.K. & SUGGS, C.W.  -  Tractor  Noise and  Operator  Performance. Transactions  of  the ASAE, 11 : 1-5, 1968.

ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION   -    NORMA  ISO  5131  - Acoustics - Tractors and Machinery for Agriculture and Forestry - Measurement of Noise at the  Operator's  Position, 1982.

MARIMOTO, M. & MAEKAWA, Z. - Effects of Low Frequency Componentson Auditory Spaciousness - Acustica, 66 (4) : 190 - 196, 1988.

PERSSON, K. & RYLANDER, R. - Disturbance from Low-Frequency noise in the  environment. Journal of  Sound  and  Vibration , 121 (2) : 339- 345, 1988.

ROBIN, P. - Segurança e Ergonomia em Maquinaria Agrícola. Monografia 2. FUNDACENTRO, São Paulo, 1987.

TEICHNER, W.H. ; ARRES, E.; REILLY, R. - Noise  and  Human  Performance a Psycho-physiological Approach - Ergonomics, 6: 83-97, 1969.

YAMAMURA, K. ; YAMAMOTO, N.; SAWADA, Y. - Effect of  Frequency   Noise   on  Hearing  - Journal of  Sound and  Vibration, 127 (3) : 529-534, 1988.

ZAMBERLAN, M.C.P.L.; FERREIRA, D.M.P. ; ALMEIDA, A.G.  -  Avaliação  Ergonômica  de Tratores  Agrícolas  - Instituto  Nacional de Tecnologia - Unidade de Programas de Desenho Industrial - Rio de Janeiro, 1988.