LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO SOBRE A PERDA DE AUDIÇÃO EM OPERADORES DE TRATORES AGRÍCOLAS

# João Candido Fernandes

UNESP – Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia - Bauru

E-MAIL: <jcandido@bauru.unesp.br>

### ABSTRACT

The work presents the results ends of a research that evaluated the conditions of the hearing of tractor’operators.  A sampling of 111 operators was used.  The results of the audiograms showed that 59,8% of the operators presented noise hearing induced loss.  Of the operators with up to 5 years of work, 42,9% already presented hearing loss.

Key-Words: Noise, Tractor, hearing loss.

Tema : Ergonomia e Segurança do Trabalho

1. - INTRODUÇÃO

A hipoacusia induzida por ruído é uma forma clínica das otopatias traumáticas e, seu conhecimento, data do século XII, durante a Idade Média, quando apareceram as primeiras referências a respeito.  Na atualidade, é um dos principais problemas do mundo do trabalho, pois os distúrbios auditivos vem acompanhados de comprometimentos orgânicos, como hipertensão arterial, estresse, aumento da tensão muscular e incapacidade para concentração.  Todos esses fatores acabam contribuindo para uma aumento dos acidentes de trabalho.  Cabe lembrar que, no Congresso Mundial sobre Poluição Sonora, realizado em 1989, na Suécia, o ruído ambiental já foi tratado como questão de saúde pública.

Em relação ao ruído na agricultura, o primeiro estudo existente é de BUNCH (1937), que apresentou um audiograma de um trabalhador rural com perda bilateral de audição, atribuindo como causa, o ruído do trator.  Nas décadas de 40 e 50, outros trabalhos aparecerem, mostrando grande porcentagem de operadores de tratores com disacusias.  LIERLE & REGER (1958) analisaram a sensibilidade auditiva de 80 tratoristas, e concluíram que o ruído do trator é suficientemente alto para produzir perdas auditivas.  BELL (1956) avaliou 28 tratoristas e encontrou apenas 29 ouvidos normais.

Mais recentemente, os trabalhos passaram a relacionar a perda da audição não só devido ao ruído, mas também ao nível de vibração aplicado ao tratorista.  PÍNTER (1973) realizou um estudo com trabalhadores (inclusive tratoristas), concluindo que o ruído associado à vibração torna a perda da audição mais acentuada.  WASSERMAN (1980), fez um levantamento das máquinas que causam vibração em seus operadores, concluindo que, apenas nos Estados Unidos, existem 8 milhões de trabalhadores expostos à vibração.  MANNINEN (1983) realizou 370 experimentos com máquinas que causam vibração em seus operadores, e concluiu que os "tratores agrícolas e florestais são, talvez, as maiores fontes de vibração de baixa freqüência".

No Brasil, MADUREIRA et al. (1990) avaliaram 84 tratoristas, e concluíram que a perda de audição por ruído ocorreu em 64 % deles.  FERNANDES & MADUREIRA (1991), analisaram a perda de audição em tratoristas de usinas de açúcar e álcool, encontrando 64,2 % dos operadores com déficit auditivo.

2. - MATERIAL E MÉTODOS

Para a avaliação oto-audiológica, tomou-se uma amostragem de 111 tratoristas, tomada aleatoriamente em fazendas, sítios, usinas de açúcar e álcool, prefeituras, etc.  O perfil da amostragem, por idade, e tempo de operação de tratores, é mostrado na Tabela 1.

## TABELA 1 - Perfil dos tratoristas que formam a amostragem

| Faixa de idade (anos) | Nº de Tratoristas | Tempo de Operação (anos) | Nº de Tratoristas |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 ïð 30 | 29 | ð 5 | 21 |
| 30 ïð 40 | 34 | 5 ïð 10 | 25 |
| 40 ïð 50 | 34 | 10 ïð 15 | 26 |
| 50 ïð 60 | 12 | 15 ïð 20 | 10 |
| 60 ð | 02 | 20 ïð 25 | 16 |
|  |  | 25 ð | 13 |

Os equipamentos utilizados foram: um otoscópio, marca Kole; 2 audiômetros tonais, marcas Siemens CAS 01 e Danavox DB 23; e um impedanciômetro - marca Rexton 128.

A metodologia empregada constou de, inicialmente, encaminhar cada um dos 111 tratoristas a um médico (através de uma consulta previamente marcada), onde eram  realizadas as otoscopias e parte da anamnese.  Em seguida, os tratoristas eram encaminhados a uma fonoaudióloga, que realizava as audiometrias, parte da anamnese, e as impedanciometrias (quando necessárias).  Em seguida era agendada uma nova avaliação com um prazo de 6 meses.

Quanto ao critério de classificação das audiometrias, optou-se pela metodologia proposta por MERLUZZI (1979) da Clinica Del Lavoro, da Universidade de Milão, por ser usada na maioria dos serviços de saúde italianos, por ser uma metodologia mais abrangente, por ter objetivos de prevenção, e por ter a preocupação de detectar perdas precoces de audição.

### 3. - RESULTADOS

3.1. - Resultados sobre as condições de trabalho

A tabela 2  apresenta as condições de trabalho declaradas pelos tratoristas na anamnese.

Quanto à jornada de trabalho, 24 % dos entrevistados declarou trabalhar mais que 8 horas diárias, ou seja, em condições bastante severas, criando uma situação favorável para um dano auditivo mais precoce.  MERLUZZI (1981) menciona que, se entre dois períodos de exposição ao ruído não houver tempo suficiente para completa recuperação da capacidade auditiva, é certo que a longo prazo se instaurará um dano auditivo permanente.  CAMPANA (1984) cita que 100 % de sua amostragem de tratoristas declarou trabalhar "nunca menos que 8 horas por dia, sem repouso semanal".

Quanto ao uso de alguma proteção auditiva, 92,8 % dos tratoristas declarou não usar, mostrando a pouca conscientização sobre acidentes de trabalho, existente na área rural (FERNANDES, 1985).

Quanto a sensação auditiva do ruído, 93 % dos tratoristas declarou como alto, enquanto 7 % declarou médio.

TABELA 2 - Condições de trabalho declaradas pelos tratoristas da amostragem (números absolutos).

| Idade [anos]  | Tontura |  | Zumbido |  | Dificuldade Comum. oral |  | Dificuldade Com. Telefone |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não |
|  20 e  30 | 06 | 23 | 10 | 19 | 02 | 27 | 02 | 27 |
| 30 e  40 | 15 | 19 | 09 | 25 | 03 | 31 | 08 | 26 |
|  40 e 50 | 18 | 16 | 22 | 12 | 16 | 18 | 11 | 23 |
|  50 e  60 | 07 | 05 | 08 | 04 | 08 | 04 | 06 | 06 |
|  60 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 |
|  0 e  5 | 03 | 18 | 06 | 15 | 02 | 19 | 01 | 20 |
|  5 e  10 | 06 | 19 | 10 | 15 | 04 | 21 | 06 | 19 |
|  10 e  15 | 14 | 12 | 10 | 16 | 05 | 21 | 07 | 19 |
|  15 e  20 | 07 | 03 | 06 | 04 | 02 | 08 | 03 | 07 |
|  20 e  25 | 08 | 08 | 09 | 07 | 07 | 09 | 05 | 11 |
|  25 | 10 | 03 | 08 | 05 | 10 | 03 | 06 | 07 |
| TOTAL | 47 | 64 | 49 | 62 | 30 | 81 | 28 | 83 |

3.2. - Resultado dos Sintomas Causados pelo Ruído

Entre os 111 tratoristas, 42% declarou sentir tontura com freqüência, enquanto 44 % tem problemas com zumbido.  A evolução desses sintomas é proporcional à idade e ao tempo de exposição.  A dificuldade de escutar o que as pessoas falam (comunicação oral), reflete altos graus de perda auditiva. 27 % dos tratoristas avaliados afirmaram ter dificuldade de comunicação, solicitando, com freqüência, que as pessoas repitam o que disseram, enquanto 25,2 % declarou ter dificuldade na conversa por telefone.

3.3. - Resultados das audiometrias

Quanto a perda de audição verificada, a Tabela 3 apresenta os resultados para os 222 ouvidos avaliados.

Os dados do Tabela 3 revelam um índice de 34,7 % de ouvidos normais,  59,8 % de ouvidos com perda de audição provocada por ruído,  2,3 % dos ouvidos com déficit auditivo de etiopatia mista, e 3,2 % dos ouvidos com perda de audição provocada por causa diversa do ruído.

Nota-se que o déficit auditivo evolui com a idade e com o tempo de exposição, comprovando ser o ruído a causa da hipoacusia.  A Tabela 3 demonstra a precocidade  da perda auditiva : para tratoristas com até 5 anos de trabalho, 42,9 % já apresentavam déficit auditivo; e entre 5 e 10 anos de exposição ao ruído do trator, 58,0 % já possuíam hipoacusia.  Percebe-se, claramente, a severidade das condições de trabalho do tratorista.

Esses valores de perda auditiva estão acima dos dados encontrados na literatura.  BELL (1956), fez a avaliação audiométrica em 56 ouvidos de tratoristas, encontrando 51,8 % de ouvidos normais.  LIERLE & REGER (1958) avaliaram 80 tratoristas, encontrando 24 (30%) normais.

No Brasil, MADUREIRA et al. (1990), analisaram 84 tratoristas, encontrando perda de audição em 64 % deles.  CAMPANA (1977), estudou a audição de 21 tratoristas, encontrando 17 (85,7 %) com problemas em pelo menos um ouvido.  FERNANDES & MADUREIRA (1991), estudando as avaliações audiométricas em tratoristas, encontrou 30,4 % normais e 64,2 % com perdas de audição causadas por ruído.

TABELA 3 -  Resultados  das  audiometrias,  classificados segundo  MERLUZZI (1979). (valores absolutos)

| Idade [anos]  | Níveis de Perda de Audição |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|  20 e  30 | 35 | 17 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 58 |
| 30 e  40 | 28 | 20 | 10 | 03 | 00 | 03 | 02 | 02 | 68 |
|  40 e 50 | 12 | 27 | 16 | 07 | 00 | 02 | 03 | 01 | 68 |
|  50 e  60 | 02 | 08 | 08 | 04 | 00 | 02 | 00 | 00 | 24 |
|  60 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 04 |
|  0 e  5 | 22 | 15 | 01 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 42 |
|  5 e  10 | 19 | 14 | 03 | 05 | 00 | 07 | 00 | 02 | 50 |
|  10 e  15 | 17 | 17 | 13 | 01 | 00 | 00 | 02 | 02 | 52 |
|  15 e  20 | 05 | 10 | 03 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 |
|  20 e  25 | 08 | 09 | 09 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 32 |
|  25 | 06 | 09 | 07 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 26 |
| TOTAL | 77 | 74 | 36 | 16 | 00 | 07 | 05 | 07 | 222 |
| Os níveis de perda auditiva equivalem a: Nível 0 = normal; Níveis de 1 a 5 = perda de audição induzida por ruído; Nível 6 = perda de audição mista (ruído + outra causa); Nível 7 = perda de audição de etiologia diversa do ruído. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notou-se que 56,8 % dos tratoristas tiveram perda de audição bilateral, enquanto que 31,5 % tiveram perda maior no ouvido esquerdo e 11,7 % tiveram perda maior no ouvido direito.  LIERLE & REGER (1958), encontraram 20 % dos tratoristas com perda unilateral, e 50 % com perdas bilaterais; nas conclusões do trabalho, os autores citam serem as perdas de audição no ouvido esquerdo maiores que no ouvido direito.  CAMPANA (1977), entre 21 tratoristas estudados, encontrou 9 (42,9 %) com alteração bilateral, e 7 (33,3 %) com perda unilateral.  A perda de audição maior no ouvido esquerdo, pode ser explicada em razão do movimento constante dos tratoristas para trás, girando a cabeça para a direita, e expondo mais o ouvido esquerdo ao ruído do motor.  ROSA (1987), cita que, durante uma operação de aração, um tratorista se vira para trás de três a dez vezes por minuto.

Dos 111 tratoristas da amostragem, 32 retornaram após 6 meses, para refazer os exames (quando da 1 avaliação audiométrica, os tratoristas foram conscientizados do problema que possuíam, e orientados para repetirem os exames a cada 6 meses).  Dos 32 operadores,  22  (68,8 %) apresentavam o mesmo grau de perda de audição do primeiro exame, e 10 tratoristas (31,2 %) tiveram o déficit auditivo aumentado.  Dos  32  tratoristas que fizeram o 2 exame,  7  retornaram para uma 3 avaliação (1 ano após a primeira).  Desses, 5  (71,4 %) apresentavam lesão auditiva aumentada em relação ao primeiro exame, e 2 operadores (28,6 %) não tiveram alterações auditivas.  Apenas  1  tratorista retornou para uma 4 avaliação (18 meses após a 1), e foi constatado aumento da perda auditiva.

4. - CONCLUSÕES

A análise dos resultados obtidos, permitiu apresentar as seguintes conclusões:

ð existe uma parcela dos tratoristas que trabalha mais que 8 h/dia (24,6 %), o que agrava a situação de exposição do tratorista ao ruído;

ð 92,8 % dos tratoristas não utiliza nenhum tipo de proteção auditiva, o que contribui decisivamente para a alta porcentagem de hipoacusias;

ð o ruído cria uma situação incômoda ao tratorista, pois 93 % deles declarou a sensação "alto", em relação ao nível de ruído dos tratores que operam;

ð os sintomas de tontura e zumbido aparecem em 42 % e 44 % dos tratoristas, respectivamente, sendo porcentagens maiores que encontradas em trabalhadores de indústrias.  Esses sintomas se mostraram proporcionais à idade e ao tempo de trabalho;

ð a dificuldade de comunicação oral (27,0 %) também se mostrou proporcional à idade e ao tempo de exposição;

ð o índice de 59,8 % de ouvidos com perda de audição provocada por ruído, é muito elevado, estando acima dos valores correspondentes à trabalhadores de indústrias;

ð a precocidade da perda de auditiva, também demonstra a severidade do ruído em tratores : 42,9 % dos tratoristas com até 5 anos de exposição, já apresentavam perda de audição induzida por ruído;

ð a maioria dos tratoristas apresentou perda de audição bilateral; naqueles com perdas unilaterais, as do ouvido esquerdo foram maiores;

ð a repetição dos exames audiométricos em 32 operadores de máquinas, 6 meses depois, mostrou 31,2 % com aumento do déficit auditivo.

ð Os níveis de ruído muito acima dos valores permitidos pela legislação, as grandes porcentagens de perda de audição em tratoristas, e a precocidade dessas perdas, levam a concluir por uma grave situação de insalubridade na operação de tratores.

### 5. - BIBLIOGRAFIA

ANDRADE, C. & SCHOCHAT, E. -  Perfil Audiométrico de Trabalhadores de Indústrias  Ruidosas  -  In: Anais do  Encontro  Nacional de Fonoaudiologia Social e Preventiva :  71- 82, 1988.

BELL, A. - Effects of Noise on Tractor Drivers - New Zealand Journal of Agriculture , 92 (4) : 350-356, 1956.

BUNCH, C.C. - Usable Hearing - Annals of Otolology,  Rhinology and Laryngology, 43 (june) : 367-376, 1937.

CAMPANA, C.L. - Nota Prévia sobre Audiometria Tonal Liminar  em Tratoristas. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 5 (18),abr, mai, jun : 65, 1987.

CAMPANA,C.L. - Insalubridade Residual por ruído em Tratores Cabinados.  Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, 12  (47) : 50-53, 1984.

COSTA E.A. - Classificação e Quantificação das Perdas  Auditivas em Audiometrias Industriais. Revista Brasileira  de Saúde Ocupacional, 16 (61) jan, fev, mar, 1988.

DICKSEN, M.C.B. ; SCHNEIDER, M. ; KOTZIAS, S.A. - Lesão auditiva  induzida pelo ruído - Surdez Profissional: Estudo Audiométrico  em 86 Telefonistas da TELESC, em  Florianópolis.  Revista Brasileira de otorrinolaringologia, 47 : 151-160, 1981.

FERNANDES, J.C. - Ruído Ambiental: um Problema Urgente Para Nossa Engenharia - Revista de Ensino de Engenharia,  4 (2), Segundo Semestre, 1985.

FERNANDES, J.C. & MADUREIRA, T.C .- Insalubridade por Ruído  em  Operações com Tratores - Parte II :Perda de Audição  em Tratoristas -  In : Simpósio Brasileiro de Acústica Veicular, 1 - São Paulo, 1991.

FERNANDES, J.C. - Avaliação dos Níveis de Ruído em tratores agrícolas e seus efeitos sobre o operador. Botucatu : UNESP, 1991. 192 p. Tese (Doutorado em Energia na Agricultura) - Faculdade  de  Ciências Agronômicas - Universidade  Estadual Paulista, 1991.

LIERLE, D.M. & REGER, S.N. - The Effect of Tractor Noise on the Auditory Sensitivity of Tractor Operators - The  Annals of Otology Rhinology & laryngology, 62 (2) : 372-388, 1958.

MADUREIRA, T.A.; FERNANDES, J.C.; ANDREATTA, J.A. - Avaliação dos Efeitos do Ruído de Tratores sobre o  Operador - In : Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 19, Anais Piracicaba, SP, julho, 1990.

MANNIMEN, O. - Studies of Combinet Effects of Sinusoidal Whole Body Vibrations and Noise of Varying Bandwidths and Intensities on TTS2 in Men  -  International Archives of Occupational and Enviromental Health, 51 : 273-288, 1983.

MERLUZZI, F. ; CORNACCHIA, L. ;  PARIGI, G.  ;  TERRANA,   T. - Metodologia di Esecuzione del Controllo dellúdito dei Lavoratori Espositia Rumore -  Nuovo Archivio Italiano di Otologia, 7 (4) : 695-714, 1979.

MERLUZZI, F. - Patologia da Rumore. In: SARTORELLI, E., Tratatto di Medicina del Lavoro, Piccin Editore, Pádua, 1119-1149, 1981.

PINTÉR, I. - Hearing Loss of Forest Workers and of Tractors Operators (interaction of Noise with Vibration). Proceedings of  the International Congress on Noiseas a Public Health Problem.: 315-327, 1973.

ROSA, M.A. - Em Busca do Trator Confortável. Revista Guia Rural,  (8), novembro, 1987.

WASSERMAN, D.E. - Occupational Vibration Studies in the U.S. - A Review. Sound and Vibration, october, 1980.