ATENUAÇÃO DO RUÍDO EM TRATORES AGRÍCOLAS

# João Candido Fernandes

UNESP – Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia - Bauru

E-MAIL: <jcandido@bauru.unesp.br>

### ABSTRACT

Innumerable researches have been showing that the main source of noise of the tractors is the motor and the low attenuation of its system of exhaust of gases.  This research had as objective project the exhaust of a tractor (Massey Fergunson MF 290), seeking the obtaining of acceptable noise levels for the work.

The methodology maid in the mensurations and analysis of the noise levels went to of the Norms ISO 5131 and ABNT 9999, while the noise limits were established with base in the Portaria 3214 (NR 15) of CLT and in Norma NBR 10152 of ABNT.  For the analysis of the acoustic comfort of the operator the NCB curves were used.  The mensuration and analysis of the noise of the tractor was accomplished by two acquisition systems of data and several softwares.  The new silent of the exhaust it was projected being used the theory of the sound filters.

The results confirmed that the main found noise source went to exhaust of the gases, that showed a larger intensity in 60 Hz (for 1800 rpm of the engine) and 33 Hz (for 1000 rpm), that coincides with the frequency of expulsion of the gases of the cylinder of the engine (4th time, exhaust). The levels reached 97 dB(A) for 1800 rpm and 93 dB(A) for 1000 rpm.

The silent installation of the new in the original position of the silent, attenuated 13,5 dB (60 Hz) the noise in the position of work of the operator, doing with that the spectrum if it placed below the 84 dB;  that represents that the tractor could be operated, in continuous work, for 8 daily hours, without offering risk of auditory loss to its operator (according to NR 15).

The installation of the new expansion camera in the exhaust underneath of the tractor it reached the largest attenuation levels: the spectrum showed a pick in 60 Hz of 81 dB, while the total noise accused 79 dB(A), measured close to the heard of the operator;  with those levels it is possible to operate the tractor, without auditory protection, difficultly happening risk of auditory loss induced by noise;  with relationship to the comfort of the operator, analyzed by the NCB curves, the best situation was equal to Curve NCB 73,5 (for 1800 rpm), what turns the close noise the curve comfort limit (NCB 65); those values maintain the tractor uncomfortable, not allowing the oral communication or for telephone.

As final conclusion can be affirmed that is possible to attenuate the noise of agricultural tractors to salubrious levels (that don't cause audition loss to its operators), being acted exclusively in the noise sources (motor and its accessories).

Key-Words: Noise, Tractor, Atenuation.

Tema : Ergonomia e Segurança do Trabalho

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o ruído tem se constituído na principal forma de poluição do mundo moderno.  Em regiões urbanas, como centros comerciais, a principal fonte de ruído são os veículos automotores que, desde o aparecimento dos primeiros motores a combustão no início do Século XIX, têm se constituído nos maiores poluidores.  Dados recentes mostram que 25 % da população européia é exposta a níveis médios de ruído diários (média em dB(A) para 24 horas) acima de 65 dB(A) (BERGLUND e LINDVALL, 1995).

Com a elevação da potência dos motores, o sistema de exaustão dos gases (tubos, câmaras expansoras, abafadores), passaram a ter grande importância.  DAVIS e KRANS (1964), entre outros trabalhos, mostra como executar o dimensionamento de um silenciador, usando a teoria dos filtros acústicos e teoria dos pulsos.  Em seus ensaios, obtiveram silenciosos que atenuaram o ruído entre 15 e 18 dB, que podem ser considerados valores bons, e conclui que deve haver um dimensionamento específico do silencioso para cada motor.  KANTARELIS  e  WALKER  (1988),  mostraram que o principal aspecto no sistema de escape de gases em motores Diesel, é a modulação da amplitude do nível de ruído.  Mediram essa amplitude modulada em 13 dB, mostrando que ela é responsável pelo ruído indesejável.

FERNANDES (1991c), em tese de doutorado, realizou um estudo completo sobre ruído em tratores agrícolas nacionais: com mais de 300 avaliações em campo, analisou os níveis de ruído em função da operação realizada, da marcha, da rotação e da potência do motor.  Analisando particularmente 4 tratores de potências próximas e marcas diferentes, comparou os tratores entre si, investigando a influência do implemento, da umidade do solo, da marcha e rotação do motor.  Utilizou a metodologia das Normas ISO 5131 e NBR 9999, mas com os tratores em condições reais de trabalho no campo.  Analisou também as condições auditivas de 111 tratoristas, através de anamnese e audiometria.  Concluiu que os níveis de ruído estão muito acima do recomendado para conforto e saúde do operador, com média de 96,07 dB(A).  Para a avaliação audiométrica, concluiu que 59,8% dos ouvidos acusaram perda de audição induzida por ruído.

Atualmente, o método mais usado em todo o mundo para a análise do ruído em um local, é a análise através das curvas NC (Noise-Criterion).  Essas curvas foram desenvolvidas pelo grande pesquisador em acústica Leo Beranek, a partir da década de 50 (BERANEK, 1957) sendo amplamente usadas em projetos acústicos.  Trata-se de curvas, estabelecidas num plano cartesiano (freqüência X nível de ruído), que fixam níveis de conforto para cada ambiente de atividade humana, inclusive a curva limite de nível de ruído para dano auditivo.

Observando-se os espectros de ruído de tratores agrícolas, pode-se obter vários dados importantes:

ç a simples atenuação do ruído de exaustão pode fazer com que o ruído total diminua abaixo de 90 dB.  Um trabalho conjunto de atenuação do sistema de escape, da hélice, e do sistema de aspiração do ar, pode diminuir o ruído total para níveis  considerados salubres.

ç o espectro de freqüências do ruído de exaustão é bastante diferenciado dos demais, apresentando um pico na freqüência de pulsação de saída dos gases.  FERNANDES (1991) estudou o espectro do ruído da exaustão de gases, concluindo que (para um motor de 4 tempos) o pico ocorre na freqüência Fp, dada pela equação:

onde :	Fp = freqüência da componente fundamental do ruído dos pulsos dos gases [Hz]; Rm = rotação do motor [rpm]; Np = número de cilindros do motor.

ç o espectro de freqüências do ruído da hélice também apresenta um pico.  Neste caso o ruído se concentra na freqüência Fe e suas harmônicas 2.Fe,  3.Fe,  etc., onde:

onde :	Fp = freqüência da componente fundamental do ruído das pás da hélice [Hz]; Rm = rotação do motor [rpm]; Np = número de cilindros do motor.

A redução do ruído de exaustão dos gases de motores a combustão é realizada pelo seu sistema de exaustão, popularmente chamado de escapamento.  Neste sistema o silencioso é o principal elemento, merecendo um projeto bastante esmerado.

GERGES (1992) dedica um capítulo de seu livro ao projeto de filtros e ressonadores (reativos).  O autor destaca a alta eficiência deste tipo de silencioso, principalmente para baixas freqüências, indicando o seu uso para escapamentos de motores automotivos de combustão interna.  Faz um estudo sobre as câmaras de expansão, classificando-as em câmaras de expansão simples, duplas, com orifício e duplas com orifício.  O autor enfatiza que "esses silenciosos são econômicos e com baixa perda de pressão do fluido",  o que indica uma pequena perda de carga na exaustão dos gases, não alterando o rendimento do motor.

Para aplicação em sistemas de exaustão de gases de tratores, o silencioso reativo é o mais usado (e mais indicado) pelas seguintes razões: ter grande atenuação para baixas freqüências, banda onde se concentra a maior energia acústica do ruído do motor; não utilizar materiais absorventes, que não são recomendados para motores Diesel, pois embebem o resíduo do óleo da combustão, perdendo sua eficiência; serem de fácil construção, pois são formados apenas de câmaras.

2.  METODOLOGIA

Este trabalho pretende, utilizando-se do método de redução do ruído na fonte (motor), atenuar o ruído dos tratores agrícolas para níveis que não ofereçam risco de perda de audição aos operadores, através do redimensionamento do sistema de exaustão dos gases.

2.1.  -  Material

Os níveis de ruído do trator foram medidos de duas formas: nível total de pressão sonora, e por bandas de freqüência.

Para a medição dos níveis totais do som, utilizou-se um medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) portátil.  Para medição do som por bandas de freqüência, foram usados dois equipamentos: uma placa aquisitora de dados LMS (Loudspeaker Measurement System), e uma placa de Sound Blaster, ambas acopladas a um computador.

Também foi utilizado um software para análise de sinais acústicos gravados em arquivos do tipo "wave".  Este programa, chamado Spectrogram, faz a análise FFT (Fast Fourier Transform) com alta resolução do som gravado pela placa de Sound Blaster.

O computador utilizado para as medições foi um IBM-PC 386, com 8 MB de memória RAM, winchester de 250 MB e demais acessórios.

O trator utilizado nos ensaios faz parte de um convênio entre a Massey-Ferguson e a Faculdade de Engenharia da Unesp (Bauru), para desenvolvimento de pesquisas.

2.2.  -  Métodos

A metodologia proposta para este trabalho consiste em 3 etapas:

 Avaliar o ruído do trator original, identificando as principais fontes de ruído.

 Redimensionar o sistema de exaustão dos gases do motor, com o objetivo de diminuir o ruído.

 Reavaliar o ruído do trator com as alterações propostas.

No delineamento experimental utilizou-se todos os procedimentos previstos nas Normas ISO 5131 e NBR 9999.

Todas as medidas foram tomadas com o trator estacionado, com o motor girando a 1800 rpm, por ser a rotação recomendada pelo fabricante como rotação ótima de trabalho para o trator.  Para as medições próximas ao ouvido do operador e próximas ao escapamento, também foram tomadas medidas com o motor a 1000 rpm.  Também foi medido o ruído de fundo do local.

3.  RESULTADOS

3.1.  Dados para o trator original

A Figura 1 apresenta o espectro de freqüências do ruído medido próximo (a 0,30 m) à saída do escapamento dos gases, com a rotação do motor em 1800 rpm.

Embora estes níveis não tenham qualquer importância do ponto de vista de conforto ou segurança do operador, eles mostram, claramente, que a exaustão dos gases gera um espectro com um pico na freqüência de expulsão de gases pelo motor.  A freqüência deste pico é dada pela equação:

Figura 1 - Espectro do ruído do trator original próximo ao escapamento (1800 rpm).

A Figura 2 mostra o espectro do ruído próximo ao ouvido do operador para as rotações de 1800 e 1000 rpm do motor.  Algumas características dessas curvas devem ser enfatizadas :

® apresentam um pico de ruído mais intenso na freqüência de exaustão dos gases (60 Hz para 1800 rpm; e 33 Hz para 1000 rpm);

® apresentam a somatória do ruído de várias fontes : o pico mais acentuado referente ao escape dos gases, e um segundo, entre 200 e 400 Hz, referente ao ruído da hélice;

® os níveis atingidos de 97 e 93 dB são muito elevados, indicando risco iminente de perda auditiva ao operador.  Deve-se considerar esses níveis se referem ao trator parado;  com o trator em movimento, executando uma operação agrícola, em razão do esforço do motor, a intensidade do ruído deve ser maior.  FERNANDES (1991) mostrou que, a partir do ruído do trator parado, uma gradagem aumenta em até 3,5 dB(A) o ruído total; uma escarificação em 5,5 dB(A); uma aração 5,7 dB(A); e uma subsolagem pode chegar a 7,6 dB(A) de aumento.

® os espectros encontrados são muito próximos dos dados de ROWLEY (1967), e de FERNANDES (1991).

Figura 2 - espectro do ruído do trator original próximo ao ouvido do tratorista.

® quando comparados com as curvas NCB, os espectros se colocam acima das curvas de conforto, se encontrando na região de perda de audição.  Conforme método de BERANEK (1989), os espectros da Figura 2 equivaleriam às curvas NCB 84,5 (para 1800 rpm) e NCB 82 (para 1000 rpm).

3.2.  Redimensionamento do novo silencioso

O silencioso original do trator é composto de uma câmara de expansão simples, oferecendo pouca atenuação ao ruído, além da banda cortante estar fora da faixa de freqüência de maior intensidade.  A Figura 3 apresenta um desenho do escapamento original.

Figura 3 - Escapamento original do trator (mm).

O silencioso tipo câmara de expansão trabalha como um filtro de freqüência (corta banda, no caso), que atenua uma faixa de freqüência.  A mudança abrupta de secção é responsável pela eficiência deste filtro.  No caso do escapamento original, a relação entre as áreas  é de 1/4 (fator de expansão = 4), que pode ser considerada uma variação suave.  A Figura 4 mostra, baseada em GERGES (1992) e HARRIS (1957), como deve se comportar a atenuação do silencioso original.

Nota-se que a atenuação obtida pelo silencioso é muito pequena (menos de 7 dB), não coincidindo com a freqüência do pico do ruído (60 Hz) para a rotação recomendada pelo fabricante (1800 rpm).

Figura 4 - Atenuação do silencioso original do trator.

Para o projeto do novo silencioso, optou-se por uma câmara de expansão dupla, ligadas por um tubo, usando-se um fator de expansão igual a 16 e um comprimento de cada câmara de 50 cm.  O duto de interligação também foi de 50 cm.  Portanto, chegou-se a um filtro corta-banda com freqüência inferior de corte de 39,4 Hz e atenuação de até 50 dB.  O desenho do projeto da nova câmara de expansão é mostrado na Figura 5.

Figura 5 - Projeto da nova câmara de expansão.

A Figura 6 apresenta a atenuação teórica para a câmara de expansão projetada para o trator.

3.3.  Dados para o trator com o escapamento modificado

A Figura 7 apresenta os espectros de freqüência, medidos próximos ao ouvido do tratorista, para o trator original e para o trator com todas alterações executadas, para 1800 rpm.  Vê-se claramente toda a atenuação conseguida com as alterações propostas.

O resultado obtido com o espectro da Figura 7, ou o valor de 79 dB(A) deve ser considerado muito bom, quando comparado com os níveis de ruído encontrados por outros autores.  A atenuação de até 17 dB (em 60 Hz da Figura 7) também pode ser considerado boa, quando comparada com os valores conseguidos por outros autores.  VASEY e BAILLIE (1961) tentaram atenuar o ruído de tratores reprojetando o escapamento, conseguindo 95 dB de resultado; MASTRI et al. (1985) encontraram níveis de ruído entre 88 e 94 dB(A), concluindo pela necessidade de redução de, no mínimo, 6 dB(A); HARTDEGEN e AKINS (1972) estudaram a possibilidade de atenuar o ruído no posto de trabalho do operador de tratores com uso de cabines, conseguindo uma redução de 90,5 para 86,3 dB(A).

Figura 6 - Curva de atenuação teórica para a câmara projetada para o trator.

Figura 7 - Comparação entre o espectro do ruído do trator original e com as modificações propostas.  Rotação do motor de 1800 rpm.

4.  CONCLUSÕES

Como conclusão final pode-se afirmar que é possível atenuar o ruído de tratores agrícolas até níveis salubres (que não causem perda de audição a seus operadores), atuando-se exclusivamente nas fontes de ruído (motor e seus acessórios).

5.  BIBLIOGRAFIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.  Medição do Nível de Ruído, no Posto de Operação, de Tratores e Máquinas Agrícolas: - Norma NBR 9999, 1987.

BERANEK, L.L.   Acoustics.  New York: McGraw Hill Book Company. 1954. 492 p.

BERANEK, L.L.  Balanced Noise-criterion (NCB) Curves.  Journal of the Acoustical Society of America, v. 86 ( 2 ), p. 650 - 664, 1989.

BERANEK, L.L.   Application of NCB Noise Criterion Curves. Noise.  Control Enginnering Journal, v. 33 (2), p. 45-56, 1989.

BERGLUND, B.;   LINDVALL, T.   Archives of the Center for Sensory Research.  Stockholm: Center for Sensory Research Stockholm - World Health Organization, vol 2, Issue 1, 1995.

DAVES, P.O.A.L.  The Design of Silencers for Internal Combustion Engines.  Journal of Sound and Vibration ,  v. 01 (2), p. 185-201, 1964.

FERNANDES, J.C.  Avaliação dos níveis de ruído em tratores agrícolas  e seus efeitos sobre o operador.  Botucatu : UNESP, 1991. 192 p. Tese (Doutorado em Energia na Agricultura) – Fac. de Ciências Agronômicas - Universidade Estadual Paulista, 1991.

GERGES, S.N.Y.  Ruído: fundamentos e controle. Florianópolis: S.N.Y. Gerges, 1992. 600 p.

HARTDEGEN, D.R.  &  AKINS, H.G.   Reducing Noise in Large Farm Tractor.  Automotive Enginnering, v. 80  ( 9 ), p. 52-53, 1972.

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION - ISO.  Acoustics - Tractors and Machinery for Agriculture and Forestry - Measurement of Noise at the Operator's Position:  Norma  ISO 5131 -  1982.

KANTARELIS, C.  e  WALKER, J.G. -  The Identification and Subjective Effect of Amplitude Modulation in Diesel Engine Exhaust Noise.   Journal of sound and Vibration,  v. 120  (2), p. 297-302, 1988.

LIERLE, D.M. & REGER, S.N.   The Effect of Tractor Noise on the Auditory Sensitivity of Tractor Operators.  The Annals of Otology Rhinology & laryngology, v. 62 (2), p. 372-388, 1958.

MASTRI E.; VIVI, A.; FATTORINI, A.; VIERI, M.  Il rumore in alcune lavorazioni meccaniche agricole. CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÁ ITALIANA DI MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE, 48º, 1985, Pavia, Itália.  Anais...  Pavia, 1985. p. 1241 - 1245.

ROWLEY, D.W.   Control of Farm Tractor Intake and Exhaust Noise.  Sound and Vibration, v. 1, (3), 1967.