AVALIAÇÃO DA PERDA DE AUDIÇÃO INDUZIDA POR RUÍDO EM TRABALHADORES EXPOSTOS A NÍVEIS INFERIORES A 85 dB(a)

# João Candido Fernandes

UNESP – Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia - Bauru

E-MAIL: <jcandido@bauru.unesp.br>

### ABSTRACT

Among the professionals that work with Engineering and Medicine of the Work, a question was always answered with difficulty or, per times, not answered:  " why does NR 15 only force the workers' protection above 85 dB "? In another countries as United States, Japan, France, England, etc. this level is of 90 dB, while you research it medical they indicate permanent losses of audition in exposures to 80 dB.  This work had as objective to study the occurrence of audition loss induced by noise (PAIR) in workers exposed at inferior levels to 85 dB.  It was used as study object the workers of an industrial shed with 19 machines of injection of plastics, working in continues of exposure to the noise. The study was divided in two parts: the rising of the noise levels in each close operation point the machine, and a study of the audiometry of the operators, done by the company. That division was necessary, because although they point for the same final conclusion, the two analyses use own methodologies, equipments of different measures and processes of different mensuration.  The values obtained in the mensurations were, on the average, 83,27 dB, showing that the noise levels are close to the limit allowed by NR-15 o'clock (85 dB). For the results of the audiograms, the occurrence of audition losses was verified induced by the noise, varying with the age and time of service of the operators.  As final conclusion, it can be affirmed that exposed workers the noise levels below the 85 dB(A) they presented audition loss.  It can be concluded that this limit of NR 15 is very high, not protecting the workers with more sensitive audition.  This level should be reduced, accompanying the world tendency.

Key-Words: Noise, NR 15, work safety.

Tema : Ergonomia e Segurança do Trabalho

1. - INTRODUÇÃO

A permanência de pessoas em níveis de ruído elevados, pode causar comprometimentos orgânicos diversos, como hipertensão arterial, estresse, aumento de tensão muscular e incapacidade de concentração.   Também é responsável por distúrbios auditivos temporários e permanentes.  A perda de audição induzida por ruído (PAIR) é a única patologia causada pelo ruído reconhecida pela legislação brasileira .  A Norma NBR -10.152 (NB-95) ‘Níveis de Ruído para Conforto Acústico’ fixa limites de ruído visando o conforto ambiental. Para avaliação da insalubridade por ruído em locais de trabalho, a Consolidação das Leis do Trabalho, na Portaria 3.214, NR-15, estabelece os limites de exposição ao ruído para trabalhadores brasileiros, visando protegê-los de danos auditivos.  A título de comparação, a Tabela 1 apresenta os limites de exposição para diversos países.

Tendo em vista o processo de desenvolvimento econômico das indústrias e o aumento de número de máquinas visando melhor desempenho operacional, esqueceu-se do personagem central neste contexto que é o homem. Devido a pouca pesquisa existente propôs-se, neste trabalho, quantificar os problemas ocupacionais da relação homem/máquina relacionados ao ruído em uma indústria injetora de plásticos.  Assim, foi feita uma análise do ruído ambiental do prédio onde estão agrupadas as injetoras e também um estudo das audiometrias feitas pela empresa nos operadores nos últimos três anos.  Desta forma foi possível avaliar a evolução das perdas auditivas, o tempo necessário para o ouvido ser considerado como audição anormal, mesmo quando os níveis de ruído estão abaixo dos limites especificados como perigosos pela NR 15.

Tabela 1 - Limite de exposição ocupacional ao ruído conforme as Normas Nacionais de diversos países.

| País | Nível de Ruído dB(A) | Tempo de Exposição (h)  | Taxa de divisão dB(A) | Nível Máximo dB(A) | Nível de Ruído de impacto (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n Alemanha Oc. | 90 | 8 |  | -- | -- |
| n Alemanha Or. | 85 | 8 |  | -- | -- |
| w Alemanha | 85 | 8 | 3 |  |  |
| n Japão | 90 | 8 |  | -- | -- |
| l França  | 90 | 40 | 3 | -- | -- |
| l Bélgica | 90 | 40 | 5 | 110 | 140 |
| l Inglaterra | 90 | 8 | 3 | 135 | 150 |
| w Inglaterra | 83 | 8 | 3 |  |  |
| l Itália | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 |
| s Itália | 90 | -- | 3 | 115 | -- |
| w Itália | 85 | 8 | 3 |  |  |
| l Dinamarca | 90 | 40 | 3 | 115 | -- |
| n Suécia | 85 | 40 | 3 | 115 | -- |
| n USA - OSHA | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 |
| n USA - NIOSH | 85 | 8 | 5 | -- | -- |
| l Canadá | 90 | 8 | 5 | 115 | 140 |
| l Austrália | 90 | 8 | 3 | 115 | -- |
| w Austrália | 85 | 8 | 3 |  |  |
| n Holanda | 80 | 8 |  | -- | -- |
| w Holanda | 80 | 8 | 3 |  |  |
| s Espanha  | -- | -- | -- | 110 | -- |
| w Espanha | 85 | 8 | 3 |  |  |
| s Turquia  | 95 | -- | -- | -- | -- |
| w China | 70 - 90 | 8 | 3 |  |  |
| w Finlândia | 85 | 8 | 3 |  |  |
| w Hungria | 85 | 8 | 3 |  |  |
| w Nova Zelândia | 85 | 8 | 3 |  |  |
| w Israel | 85 | 8 | 5 |  |  |
| w Noruega | 85 | 8 | 3 |  |  |
| n Brasil | 85 | 8 | 5 | 115 | 130 |
| n segundo GERGES (1988). l segundo HAY (1975) s segundo HAY (1982). w segundo SOBRAC (1995) |  |  |  |  |  |

2. - MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia empregada se utilizou os seguintes procedimentos:

è Avaliação da exposição ao ruído de cada trabalhador, através da medição dos Níveis de Ruído nos postos de trabalho.  Utilizou-se os procedimentos da Portaria 3.214 (NR 15).

è Análise dos exames audiométricos realizados nos últimos 3 anos nos operadores.

è Realização de um exame audiométrico atualizado.

è Classificação dos audiogramas segundo o método de Merluzzi (1979).

Os equipamentos utilizados foram:

ç Um Medidor de Nível de Som - Entelbra ETB 142 - A, com o calibrador ETB 135 - B.

ç Um Audiômetro Siemens AS 7.

Na avaliação dos níveis de ruídos, utilizou-se uma amostragem com operadores de diferentes idades e tempo de serviço.  Foram realizadas três leituras no medidor de ruído em pontos diferentes na posição de operação, toda na altura do ouvido, utilizando um medidor de nível de pressão sonora (NR-15).

Para avaliação das perdas, avaliou-se os testes audiométricos e anamnese conduzidos por fonoaudiólogas em 14 operadores (28 ouvidos), que seguiram os padrões internacionais de avaliação.  Para a classificação dos audiogramas, utilizou-se a metodologia da Clinica del Lavoro, da Universidade de Milão, proposta par Merluzzi et al. (1979), que caracteriza-se pela preocupação com a área ocupacional e por ter objetivos de prevenção.  Merluzzi et al. (1985), Merluzzi et al. (1987) e Merluzzi et al. (1989) também apresentam importantes pesquisas sobre a PAIR.

3. - RESULTADOS

A Tabela 2 apresenta os níveis médios de ruído medidos próximo ao ouvido do operador de cada máquina da indústria.

Observa-se que em apenas 2 máquinas o nível de ruído ultrapassa os 85 dB, se colocando, em média, abaixo deste valor.  Pela legislação brasileira, o galpão da indústria não se configura como um ambiente insalubre, não havendo a necessidade de proteção dos empregados.

Na tabela 3, pode-se observar, de acordo com a anamnese feita, os sintomas relatados pelos operadores.

Verifica-se que se trata de 14 empregados, todos expostos 8 horas por dia ao ruído da empresa.  Apenas 5 deles se utilizam de EPI.  Quanto a sensação do ruído, 5 operadores o considera alto, 3 médio, e 6 empregados acham o ruído baixo.  O sintoma de tontura foi relatado por 3 empregados, enquanto 3 dizem sentir zumbido nos ouvidos,  e 5 disseram sentir dificuldades na comunicação oral ou por telefone.

Tabela 2 – Nível de ruído de cada posto de trabalho

| Marca e modelo da máquina | Nível de Ruído em dB(A) |
| --- | --- |
| Semeraro 1,8/480 | Desligada |
| Mg 145/ 370 | Desligada |
| Oriente 380/ 850 | 85,3 |
| Mg 145/ 370 | 84,6 |
| Oriente 300 / 850 | 82,3 |
| Mg 145 / 370 | 83,3 |
| Oriente 300 / 858 | 83,6 |
| Mg 140 / 300 | 84,6 |
| Semeraro 1350 / 400 | 79,6 |
| Semeraro 450 / 200 | 81,3 |
| Romireed 700 Tex | 83,6 |
| Mg 145 / 370 | 83,6 |
| Romireed 800 tgr | Desligada |
| Mg 145 /370 | Desligada |
| Romireed 800 tgr | 86,33 |
| Mg 145 / 370 | 83,0 |
| Sandreto 15028 | 85,33 |
| Romireed 150 tgr | 80,5 |
| Sandreto 15028 | 83,3 |
| Semeraro 1350 / 400 | 82,0 |
| Semeraro 450 / 200 | 82,6 |
| Média Geral | 83,3 |

Tabela 3 – Condições de trabalho declaradas pelos trabalhadores

| Tempo de exposição | Jornada de trabalho | Uso do EPI |  | Tipo de ruído |  |  | Sintomas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 horas | Sim | Não | Alto | Médio | Baixo | Tont. | Zumb | Dific. |
| 0 – 3 anos | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 – 6 anos | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 – 9 anos | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| + que 9 anos | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| EPI = Equipamento de proteção individual Tont = Operários que relataram tontura. Zumb = Operários que relataram zumbido. Dific = Operários que relataram ter dificuldade de comunicação. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Audiometrias

Nos exames audiométricos efetuados em três anos consecutivos nos operadores e no exame atual, foram avaliadas as perdas de audição em função da idade e do tempo de exposição ao ruído.

A Tabela 4 apresenta a perda de audição encontrada nos trabalhadores, clasificadas segundo Merluzzi (1979).

Tabela 4 – Evolução da PAIR nos 14 operários (28 ouvidos) segundo a classificação de Merluzzi (1979)

| Anos  | ## Níveis de Perda de Audição |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
| 1992 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1993 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1994 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Atuais | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| TOTAL | 44 | 42 | 13 | 8 | 4 | 1 | 00 | 00 | 28 |
| Os níveis de perda auditiva equivalem a: Nível 0 = normal; Níveis de 1 a 5 = perda de audição induzida por ruído; Nível 6 = perda de audição mista (ruído + outra causa); Nível 7 = perda de audição de etiologia diversa do ruído. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. - CONCLUSÕES

As injetoras apresentaram um nível de ruído acima do limite de conforto acústico, estabelecidos segundo a Norma Brasileira NBR 10.152, embora não tenha ultrapassado o limite de salubridade estabelecido pela NR 15 de 85 dB(A) para oito horas de exposição diária.

Mesmo não estando configurado um ambiente insalubre, verificou-se que diversos trabalhadores sentem os efeitos do ruído, declarando sentirem o ruído como ‘alto’, e relatando tonturas, zumbido nos ouvidos e dificuldades de comunicação.  Estes sintomas são típicos de lesão coclear.

As audiometrias confirmam esta lesão, apresentando uma evolução da perda auditiva induzida por ruído.  Na última análise das audiometrias dos 28 ouvidos, apenas 8 (28 %) apresentavam audição normal.

A análise dos resultados mostraram que os trabalhadores expostos a níveis de ruído abaixo dos 85 dB(A) apresentaram perda de audição.  Pode-se concluir que este limite da NR 15 é muito elevado, não protegendo os trabalhadores com audição mais sensível.  Este nível deve ser reduzido, acompanhando a tendência mundial.

5. - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

Com base nas conclusões deste estudo, em inúmeros outros trabalhos publicados e na tendência mundial, propõe-se uma alteração da “Tabela de Máxima Exposição Diária Permissível” do Anexo 1, da Norma Regulamentadora  N.º 15, da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho.  Esta alteração tem dois objetivos:

 iniciar a proteção dos trabalhadores a partir de níveis de ruído acima de 80 dB (A), para exposições de 8 horas diárias.

 estabelecer a “taxa de divisão” de 3 dB, que é mais coerente com os princípios físicos.

A Tabela 5 apresenta esta nova proposta, comparada com a atual legislação.

| Nível de Ruído dB (A) | Nova Proposta de Máxima Exposição Diária Permissível | Máxima Exposição Diária Permissível NR 15 |
| --- | --- | --- |
| 80 | 8 horas | -------- |
| 81 | 6 horas e 40 minutos | -------- |
| 82 | 5 horas e 20 minutos | -------- |
| 83 | 4 horas | -------- |
| 84 | 3 horas e 20 minutos | -------- |
| 85 | 2 horas e 40 minutos | 8 horas |
| 86 | 2 horas | 7 horas |
| 87 | 1 hora e 40 minutos | 6 horas |
| 88 | 1 hora e 20 minutos | 5 horas |
| 89 | 1 hora | 4 horas e 30 min. |
| 90 | 50 minutos | 4 horas |
| 91 | 40 minutos | 3 horas e 30 min. |
| 92 | 30 minutos | 3 horas |
| 95 | 15 minutos | 2 horas |
| 98 | 7 minutos | 1 hora e 15 minutos |
| 100 | Proteção obrigatória | -------- |
| 105 | Proteção obrigatória | 30 minutos |
| 110 | Proteção obrigatória | 15 minutos |
| 115 | Proteção obrigatória | 7 minutos |

6. - BIBLIOGRAFIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS.   Níveis de Ruídos para Conforto Acústico: Norma NBR 10152 (NB 95), São Paulo, 1990.

BRASIL.  Lei n 6514, de 22 de dezembro de 1977.  Altera o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do Trabalho,  relativo à Segurança e Medicina do Trabalho, 1977.

BRASIL.  Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978.  Aprova as Normas Regulamentadoras (NR) do Capítulo V do Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, 1978.

FERNANDES,  J.C.  O Ruído Ambiental: Seus Efeitos e Seu Controle. Bauru: Apostila  Departamento de Engenharia e Tecnologia Mecânica da Universidade Estadual Paulista - UNESP - Campus de Bauru. 1988.

FERNANDES, J.C.  Conforto Acústico e Comportamento.  In : ENCONTRO ANUAL DE ETOLOGIA, vol I, 1993, Bauru,  Anais ...  Bauru, p. 74-84, 1993h.

GERGES, S.N.Y.  Curso intensivo sobre controle de ruído industrial.  Forianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 1988.

HAY, B.   Occupational Noise Exposure.  Applied Acoustics, vol. 8, p. 299 - 313, 1975.

HAY, B.   Maximum permissible noise levels at the worlplace in the EEC, Spain, Portugal and Turkey.  Applied Acoustics, v. 15, p. 61 -69, 1982

MERLUZZI, F.  ;  CORNACCHIA, L.  ;  PARIGI, G.  ;  TERRANA, T. - Metodologia di Esecuzione del Controllo dellúdito dei Lavoratori Espositia Rumore - Nuovo Archivio Italiano di Otologia, 7 (4) : 695-714, 1979.

MERLUZZI, F. ; CIUFFREDA M. ; ORSINI S. ; DIGHERA, R. -     International Standard ISO 1999: Dieci Anni Dopo - La Medicina  del Lavoro,76 (6) :  435-444, 1985.

MERLUZZI, F. ; DIGHERA, R. ; DUCA, P. ; ORSINI, S. ; POLETTI, R. ;     GORI, E. ;  LAFFI, G. ; VIAPPIANI, F. ; BRAGA, M. -  Soglia  Uditiva di Lavoratorinon Esposti a Rumore Professionale : Valori di Riferimento -  La Medicina del Lavoro, 78 (6) : 427-440, 1987.

MERLUZZI, L. ; CASSANO, F. ; MAZZILLI, G. ; MARTEMUCCI, A. ;  CASTRIGNANO, G. ; CATAMO, E. ; LASORSA, G. ; CANDILIO, G. ; AMBROSI, L. - La Valutazione del Danno da Rumore: Considerazioni su una Casistica di Esposti Eddetti alla     Produzione del Cemento.  La Medicina del Lavoro, 30 (3) : 229 - 243, 1989.

SOBRAC.  Recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre Ruído Industrial.  Revista de Acústica e Vibrações, nº 16, dezembro, p. 52-57, 1995.