AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA  NO TRABALHO COM DISCOS  ABRASIVOS

# João Candido Fernandes

Eduardo Carlos Bianchi

Thiago Cardoso Magagnin

Eraldo Jannone da Silva

UNESP – Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Engenharia - Bauru

E-MAIL: <jcandido@bauru.unesp.br>

### ABSTRACT

The cut of materials for abrasive disk or " cut-off " is one of the processes that they present the best economy characteristics, efficiency and quickness, and still today is very used in the industrial way.  In this cut process, an abrasive disk, constituted of grains with aleatory geometric forms and united by a glue, it removes small shavingses of the piece to that this is completely cutting.

For being of a process of extremely low cost and of high revenue, the abrasive disk comes if turning the method of more common cut in metal working, shops, civil construction, marble working, etc. however, the general use of this process doesn't come being accompanied of the due necessary safety measures its use.

This work had as objective to present a general study on the main measures of safety in the use of cut disks.  For such, took place a rising in the headquartered companies in the area of Bauru - São Paulo - as the safety measures in use, like EPIs (ocular protectors, headphones and masks), besides the protection on the cut disk and system of powder exhaust.  It was also evaluated medium amount of daily hours that these machines are operated.

The results showed that the cut machine is used, on the average, 4,7 daily hours.  Full understanding exists for the ocular protector's use (97%), the same not happening with the protecting headphones (just 70%). The medium noise of these machines was measured in 107 dB(A). The data about the protection against the dust indicated that the workers are not conscious of the problem: 21% of them just use the mask, while none of the researched machines possessed system of exhaust of gases.  With relationship to the protection for the cut disk, all the machines already had the installed device.

For the obtained results it can be concluded that the great number of operators of cut machines takes risk of they acquire Noise Induced hearing loss (PAIR) and decrease of the lung capacity.

Key-Words: Cut-off, Noise, Work Safety.

Tema : Ergonomia e Segurança do Trabalho

1. - INTRODUÇÃO

O corte de materiais por disco abrasivo ou “cut-off” é um dos processos que apresentam as melhores características de economia, eficiência e rapidez, e ainda hoje é muito utilizado no meio industrial. Neste processo de corte, um disco abrasivo, constituído de grãos com formas geométricas aleatórias e unidos por um ligante, removem pequenos cavacos da peça até que esta seja completamente seccionada.

Por se tratar de um processo de custo extremamente baixo e de alto rendimento, o disco abrasivo vem se tornando o método de corte mais comum em serralherias, oficinas, construção civil, marmorarias, etc.  No entanto, o uso geral deste processo não vem sendo acompanhado das devidas medidas de segurança necessárias a sua utilização.

Basicamente, os riscos decorrentes de operações com disco de corte são:

 Dano aos olhos, causados por fagulhas;

 Danos à audição (PAIR), causados por ruídos;

 Danos ao pulmão (pneumoconiose), causados por poeiras;

 Risco de quebra do disco.

Este trabalho teve como objetivo apresentar uma abordagem geral sobre as principais medidas de segurança na utilização de discos de corte. Para tal, realizou-se um levantamento nas empresas sediadas na região de Bauru – São Paulo - quanto as medidas de segurança em uso,  como EPIs (protetores oculares, auriculares e máscaras), além da proteção sobre o disco de corte e sistema de exaustão de pó.  Também foi avaliada quantidade média de horas diárias que estas máquinas são operadas.

2.1. - Ruído

O ruído pode ser definido, de forma subjetiva, como toda sensação auditiva desagradável ou, de maneira física, como todo fenômeno acústico não periódico e sem componentes harmônicos definidos. Segundo FERNANDES (1995), os altos níveis de ruído têm se transformado, nas últimas décadas, em uma das formas de poluição que mais tem preocupado os engenheiros. Dados recentes dos USA mostram que dos 28 milhões de americanos com perda auditiva, 10 milhões têm como causa o ruído. (CARNEY, 1991).

Deve-se alertar que os trabalhadores submetidos a altos níveis de ruído (como é o caso de operadores de máquinas de corte por discos abrasivos), sofrem outros danos ao organismo, além das deficiências auditivas. Os principais são:

 Alterações fisiológicas reversíveis: dilatação das pupilas, hipertensão sangüínea, mudanças gastro-intestinais, reação da musculatura, vaso-constrição das veias.

 Alterações bioquímicas: mudanças na produção de cortisona, hormônio da tireóide, glicose e proteína do sangue, adrenalina e fracionamento dos lipídios do sangue.

 Efeitos cardiovasculares: aumento dos níveis de pressão sangüínea sistólico, diastólico e hipertensão arterial.

Também são comuns os chamados efeitos sociológicos: irritação geral e incômodo, perturbação na comunicação oral, por telefone, rádio e televisão, prejuízo do repouso e do relaxamento dentro e fora da residência, perturbação do sono, prejuízo na concentração e no desempenho do trabalho, sensação de vibração, associação do medo e ansiedade e mudança na conduta social.

A Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.) na Portaria No 3.214, de 08/06/78, na Norma Regulamentadora (N.R.) No 15, Anexo No 1, são estabelecidas todas as condições de insalubridade por ruído.   Para ruídos contínuos ou flutuantes a NR 15 apresenta uma relação entre o nível de ruído [dB(A)] emitido e a máxima exposição diária permissível, conforme é apresentado na tabela 1.

De um modo geral, o controle do ruído pode ser executado primeiramente na fonte, no meio de propagação ou no receptor (que é o próprio operário). Neste caso, o controle deve ser feito na ordem hierárquica apresentada, preferindo-se a proteção coletiva à individual.

Para as operações de corte por discos abrasivos, o controle sobre a máquina (fonte) pode ser executado através da utilização de câmaras atenuadoras (enclausuramento), instaladas sobre a máquina.  Outra forma de atenuação é a redução das vibrações das regiões de contato com chapas, através da aplicação de materiais de junção com capacidade de absorção de vibrações.

O controle de ruído pelo meio da propagação fica prejudicado pelo fato de que as máquinas geralmente são controladas diretamente pelos operadores.  Pode-se pensar, então, no isolamento das paredes do local que encerra as máquinas ou das paredes das outras repartições da empresa, visando a proteção dos outros operários que permanecem nos arredores.

Tabela 1- Máxima exposição diária permissível (Portaria 3214, NR15)

| Nível de ruído dB(A) | Máxima exposição diária permissível | Nível de ruído dB(A) | Máxima exposição diária permissível |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 8 horas | 98 | 1 horas e 15 minutos |
| 86 | 7 horas | 100 | 1 hora |
| 87 | 6 horas | 102 | 45 minutos |
| 88 | 5 horas | 104 | 35 minutos |
| 89 | 4 horas e 30 minutos | 105 | 30 minutos |
| 90 | 4 horas | 106 | 25 minutos |
| 91 | 3 horas e 30 minutos | 108 | 20 minutos |
| 92 | 3 horas | 110 | 15 minutos |
| 93 | 2 horas e 30 minutos | 112 | 10 minutos |
| 94 | 2 horas e 15 minutos | 114 | 8 minutos |
| 95 | 2 horas | 115 | 7 minutos |
| 96 | 1 hora e 45 minutos | --- | --- |

O último dos recursos a ser considerado para redução dos efeitos do ruído são os protetores individuais, que podem ser de inserção (plugs) ou conchas.

Os protetores de inserção são dispositivos colocados dentro do canal auditivo, podendo ser descartáveis ou não. Os descartáveis podem ser de material fibroso, de cera ou de espuma. Os não descartáveis, de borracha, devem ser esterilizados todos os dias. Os de espuma (moldável), são descartáveis, perdendo sua eficiência na primeira lavagem.

Os protetores circum-auriculares, também conhecidos como conchas, são semelhantes aos fones de ouvidos, recobrem totalmente o pavilhão auditivo, assentando-se no osso temporal. Fornecem uma boa proteção, permitindo ao mesmo tempo uma boa movimentação do operário, reduzindo as precauções higiênicas ao mínimo.

A tabela 2 apresenta uma comparação entre protetores tipo conchas e tampões, que são os mais utilizados no ambiente industrial.

Deve-se ressaltar que os protetores individuais diminuem o contato do trabalhador com o meio ambiente. Isto resulta numa série de problemas, tais como: aumento dos acidentes de trabalho, não comunicação com os outros funcionários, aumento da tensão e irritação e queda da produtividade. Portanto, os protetores individuais devem ser considerados apenas como última solução, ou numa situação de emergência.

Os operadores das máquinas de corte por discos abrasivos deverão, inevitavelmente, protegerem-se com esses tipos de abafadores acústicos, em função da impossibilidade de isolamento sonoro da máquina e da proximidade do operador com a fonte de ruído.

2.2. - Toxicologia

As poeiras são partículas resultantes da desintegração mecânica de substâncias inorgânicas ou orgânicas. Suas dimensões variam desde as partículas submicroscópicas (menor que 0,2 m) até as partículas visíveis (10 a 150 m).  O diâmetro das partículas é muito importante, do ponto de vista da higiene, pois interessa mais aquelas que permanecem na zona de respiração dos trabalhadores.  As partículas menores que 5 m flutuam no ar por muito tempo, as maiores que 3 m ficam retidas pelas via aéreas superiores e as menores que 3 m atingem os alvéolos pulmonares.

Tabela 2: Comparação entre protetores tipo conchas e tampões (FERNANDES, 1995)

| Circum-auriculares (conchas) | Inserção (tampões) |
| --- | --- |
| Eliminam ajustes complexos de colocação. Podem ser colocados por qualquer pessoa. | Devem ser adequados a cada diâmetro e longitude do canal auditivo externo. |
| São grandes e não podem ser levados facilmente nos bolsos das roupas. Não podem ser guardados junto com as ferramentas. | São fáceis de se carregar e de serem esquecidos ou perdidos. |
| Podem ser observados a grande distância, permitindo tomar providências para comunicação oral. | Não são vistos e facilmente notados, criam dificuldade na comunicação oral. |
| Interferem com óculos pessoais ou EPIs. | Não dificultam o uso de óculos ou EPIs. |
| Podem ajustar-se quando se usam luvas. | Deve-se tirar as luvas para poder colocá-lo. |
| Podem acarretar problemas de espaço em locais pequenos e confinados. | Não produzem problemas por limitação de espaço. |
| Podem produzir contágio somente quando usados coletivamente. | Podem infectar ou lesar ouvidos saudáveis. |
| Podem ser confortáveis em ambientes frios, mas desagradáveis em ambientes quentes. | Não são afetados pela temperatura ambiente. |
| Devem ser limpos em locais apropriados. | Devem ser esterilizados freqüentemente. |
| Podem ser usados por qualquer pessoa, de ouvidos saudáveis ou enfermos. | Podem ser inseridos apenas em ouvidos saudáveis. |
| O custo inicial é grande, mas sua vida útil é longa. | O custo inicial é baixo, mas sua vida útil é curta. |

A Organização Internacional do Trabalho (O.I.T.) define a pneumoconiose como “acúmulo de poeira nos pulmões e as reações dos tecidos em presença dessas poeiras”. A silicose é, portanto, uma pneumoconiose causada pela deposição de partículas de sílica livre cristalizada nos pulmões, que leva ao endurecimento do tecido pulmonar. Trata-se de uma doença irreversível, sem cura mesmo que o trabalhador interrompa suas atividades no ambiente contaminado  (SOTO, 1981).

A silicose pode ser desencadeada após curto espaço de tempo, quando a concentração de partículas inaladas é alta.  Quando a concentração é baixa pode ocorrer um desenvolvimento lento e progressivo, atingindo o mesmo quadro grave irreversível após vários anos de exposição. Com a evolução da doença os pulmões perdem sua elasticidade, levando a sérias alterações secundárias do coração.

As primeiras manifestações apresentam discretas alterações como tosse sem catarro (ou catarro no período da manhã) ou dores no tórax sem localização definida. O trabalhador apresentará episódios de bronquite e outros sintomas como tonturas, falta de ar, cansaço aos esforços físicos e transpiração excessiva.

As operações de corte por disco abrasivo emitem grande quantidade de partículas ou aerodispersóides, que são constituídos por partículas de tamanhos microscópicos, no estado sólido, dispersos no ar atmosférico. Estas partículas também podem ser denominadas poeiras ou fumos.

A intensidade da exposição depende, entre outros fatores, da concentração do agente tóxico no local de trabalho, do tipo e intensidade de trabalho, da duração diária da exposição ao longo da vida profissional, da freqüência da exposição pelo trabalhador e das condições ambientais (temperatura, umidade e ventilação).

2.3. – Exaustão das poeiras

Uma das formas de dispersão de partículas pode ser feita por sistemas de ventilação. Para o caso de corte com discos abrasivos, o sistema adequado é o que fornece a manutenção da saúde e segurança do operador, que é conseguida através da redução da concentração de aerodispersóides nocivos até valores compatíveis.

A ventilação industrial pode ser feita de duas formas:

 Ventilação geral diluidora: A ventilação geral diluidora é o método de insuflar ar em um ambiente ocupacional, de exaurir ar desse ambiente, ou ambos, a fim de promover uma redução na concentração de poluentes nocivos. A redução da concentração é feita através da diluição do poluente em um volume maior de ar. Esse método de ventilação não impede a emissão dos poluentes para o ambiente de trabalho, mas simplesmente dilui a concentração dos poluentes. Os principais objetivos desse tipo de ventilação são a proteção da saúde do trabalhador, reduzindo a concentração de poluentes nocivos abaixo de um certo limite de tolerância (limites fixados pela O.M.S.), o conforto e eficiência do trabalhador pela manutenção da temperatura e umidade do ambiente, e a proteção de materiais ou equipamentos, mantendo condições atmosféricas adequadas.

  Ventilação local exaustora: A ventilação local exaustora tem como objetivo principal a proteção da saúde do trabalhador, um vez que capta os poluentes de uma fonte (gases, vapores ou poeiras tóxicas) antes que os mesmos se dispersem no ar do ambiente de trabalho, ou seja, antes que atinjam a zona de respiração do trabalhador.

De uma forma indireta, a ventilação local exaustora também influi no bem-estar, na eficiência e na segurança do trabalhador.  A fim de que os poluentes emitidos por uma fonte possam ser tratados em equipamentos de controle de poluentes (filtros, lavadores etc), eles têm de ser captados e conduzidos a esses equipamentos.  Na maioria dos casos isto é realizado por um sistema de ventilação local exaustora.

No caso das partículas resultantes da operação de corte com discos abrasivos a situação é bastante variada, pois em função das condições de corte, a “fuligem” resultante comporta partículas de dimensões diversas. O ideal é a verificação desse valor através de simples consulta em um microscópio.

2.4. – Proteção contra fagulhas e quebra do disco

Segundo a empresa NORTON (1994), para os operadores se protegerem das fagulhas, cavacos, estilhaços de disco abrasivo, queimaduras, dentre outros, devem utilizar uma série de equipamentos de proteção individual, sendo estes: óculos de proteção, óculos de segurança, protetores faciais, aventais, luvas e botas.

Para a utilização de discos abrasivos, alguns cuidados básicos devem ser tomados para a obtenção do melhor rendimento do corte e segurança no trabalho. Neste sentido SNEE (1991), elaborou uma tabela apresentando procedimentos básicos, porém de grande importância, conforme é apresentado na Tabela 4.

No manuseio de produtos abrasivos, deve-se tomar cuidado quando são exercidas pressões mecânicas sobre estes. Por serem produtos não resilientes, não suportam esforços de flexão. São produtos heterogêneos e frágeis nas bordas. Os esforços que podem ser aplicados a um disco abrasivo são exclusivamente esforços de compressão. Estes esforços, uma vez aplicados, não devem ser susceptíveis a aumentos ou inversões através da ação de influências perturbadoras externas. Estas influências podem ser de origem mecânica, térmica, permanentes ou acidentais.

Tabela 4: Procedimentos para a segurança no trabalho com discos abrasivos (SNEE, 1991)

| SIM | NÃO |
| --- | --- |
| 1) sempre manipule e armazene os discos cuidadosamente. | 1) utilize discos abrasivos rachados, que sofreram queda ou que estejam danificados. |
| 2) inspecione visualmente todos os discos antes da montagem. | 2) force o disco abrasivo contra a máquina ou altere o furo de montagem. |
| 3) verifique se a rotação do motor excede a máxima de segurança impressa no disco. | 3) exceda a rotação máxima impressa na face do disco. |
| 4) verifique os flanges de montagem: eles devem ser iguais e com o diâmetro de, pelo menos, 1/4 do diâmetro do disco. | 4) utilize flanges de montagem cujas superfícies de apoio não se encontram iguais, limpas, planas e livre de rebarbas. |
| 5) utilize fixadores de papel mata-borrão quando fornecidos com os discos. | 5) aperte a porca de montagem de forma excessiva. |
| 6) prenda firmemente a peça quando utilizar discos não-reforçados. | 6) utilize a lateral do disco abrasivo para qualquer finalidade. |
| 7) sempre use proteções que cubram, pelo menos, a metade do disco. | 7) acione a máquina antes de montar a proteção de segurança. |
| 8) deixe o disco abrasivo funcionar em rotação de trabalho com a proteção por, pelo menos, um minuto antes de iniciar os cortes. | 8) permaneça diretamente em frente à linha de ação de um disco abrasivo com a máquina em operação. |
| 9) sempre use proteção devida para os olhos quando em operação. | 9) aperte, torça ou flexione o disco. |
| 10) desligue o refrigerante antes de parar o disco abrasivo para evitar desbalanceamento. | 10) force o corte de uma peça quando o motor diminui notoriamente a rotação. |
|  | 11) corte sem ventilação apropriada. |

4. - METODOLOGIA

Esta pesquisa de campo teve como objetivo verificar a segurança na utilização dos discos de corte.  Verificou-se os dispositivos de segurança nas máquinas de corte (proteção do disco e exaustão do pó) e os equipamentos de proteção individual dos operadores (óculos de segurança, protetor auricular). Também mediu-se os níveis de ruído para avaliação do risco auditivo dos trabalhadores.

A amostra foi composta de 41 empresas (serralherias) da região da cidade de Bauru, centro do estado de São Paulo.

Para cada empresa visitada, era apresentado um questionário onde eram feitas as perguntas:

| 1 - | Utiliza proteção ocular? | Sim ( ) | Não ( ) | Eventualmente ( ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 - | Utiliza proteção auricular? | Sim ( ) | Não ( ) | Eventualmente ( ) |
| 3 - | Utiliza proteção pulmonar? | Sim ( ) | Não ( ) | Eventualmente ( ) |
| 4 - | A máquina possui proteção no disco de corte? | Sim ( ) | Não ( ) | Eventualmente ( ) |
| 5 - | A máquina possui sistema de exaustão do pó? | Sim ( ) | Não ( ) | Eventualmente ( ) |
| 6 - | Quantas horas por dia você utiliza a máquina? | ....................... horas |  |  |

Para a medição dos níveis de ruído foi utilizado um medidor de nível sonoro da marca Entelbra, modelo ETB 142-A e um calibrador do mesmo fabricante, modelo ETB 135-B. O medidor é classificado como ‘Tipo 1’ (boa precisão) pelas Normas IEC 651 e ANSI S1.4. As medições foram realizadas de acordo com os padrões estabelecidos pela Portaria 3.214, NR 15, Anexo 1 (média de 5 medidas tomadas próximas ao ouvido do operador, com o aparelho regulado na curva de ponderação ‘A’ e resposta ‘lenta’). Antes de cada série de medições, o aparelho foi calibrado no Laboratório de Acústica e Vibrações da Unesp, Bauru.

5. - RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise estatística das respostas do questionário é apresentada na Tabela 5.

Tabela 5: Análise estatística dos resultados obtidos

| Tipo de proteção | Sim (%) | Não (%) | Eventualmente (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proteção ocular | 97 | 3 | 0 |
| Proteção auricular | 70 | 21 | 9 |
| Proteção pulmonar | 21 | 79 | 0 |
| Máquina com sistema de exaustão | 0 | 100 | 0 |
| Máquina com proteção para disco | 100 | 0 | 0 |
| Horas/dia | 4,7 horas em média/dia, variando de 3,9 a 5,6 horas/dia * |  |  |
| * valores estimados com 95% de confiança. |  |  |  |

Pode-se notar que a proteção ocular é utilizada na grande maioria das empresas pesquisadas. Este fato já era esperado pois trata-se de um acidente traumático, que interrompe a produção e exige cuidados médicos urgentes.

Quanto à análise do risco auditivo, verificou-se que 21 % dos trabalhadores não utilizam o protetor auricular e 9 % o fazem eventualmente.  Com o uso da máquina de corte, em média, por 4,7 horas por dia, com nível de ruído de 107 dB(A), estes 21 % de operadores certamente deverão contrair a Perda de Audição Induzida por Ruído (PAIR) em alguns anos de serviço.  Deve-se notar que (pelas tabelas 2 e 6) o tempo máximo de exposição diária para esse nível de ruído é apenas 20 minutos. Quanto aos 9% dos operadores que usam o protetor eventualmente, pode-se fazer algumas suposições: caso eles se protejam em metade do tempo em que usam a máquina de corte, receberiam metade da energia sonora, aproximadamente 104 dB (107 – 3 dB), e poderiam ficar expostos por 35 minutos (tabela 1); caso se protejam em ¾ do tempo de uso da máquina, estariam expostos a ¼ da energia sonora dos 107 dB, ou seja 101 dB (107 – 6 dB), podendo se expor a 45 minutos. Verifica-se claramente que o protetor auricular usado de forma eventual não tem qualquer eficiência.  Portanto, os 9 % dos trabalhadores que usam eventualmente o protetor deverão também contrair a PAIR nos próximos anos.

A tabela 6 mostra os níveis de ruído encontrados nas medições e o tempo máximo de exposição permitido pela legislação trabalhista brasileira (Tabela 1)

Tabela 6: Risco auditivo dos operadores de discos de corte

| Operação | Nível médio de ruído em vazio - dB(A) | Nível médio de ruído durante o corte - dB(A) | Exposição máxima permitida (NR 15) |
| --- | --- | --- | --- |
| Disco de Corte | 85 | 107 | 20 minutos/dia |

A exemplo do que ocorre com a perda da audição, a perda da capacidade pulmonar também ocorre de forma lenta e gradual. Neste sentido, pode-se constatar que apenas 21% das empresas pesquisadas têm se preocupado com este fato. Não há, em todas as empresas, prevenção com um sistema de exaustão que poderia minimizar o problema.

Com relação a possibilidade de quebra do disco as empresas seguem a recomendação do fabricante; ou seja, 100% das máquinas de corte possuem proteção.

Os aspectos relacionados a toxicologia são difíceis de serem analisados de forma prática por necessitar de exames específicos e a constatação dos danos causados no trabalhador é demorada. Por esta razão não são apresentados resultados sobre este assunto.

6. - CONCLUSÕES

Deste trabalho pode-se concluir que:

- A proteção ocular é utilizada na maioria das empresas pesquisadas (97%).

- A proteção auricular é utilizada por 70% das empresas pesquisadas; assim, 30% das pessoas que utilizam máquinas de corte estão sujeitas a ter problemas de audição considerando que em média a máquina de corte e utilizada 4,7 horas/dia e este tempo deveria ser de apenas 20 minutos/dia.

- Nenhuma máquina de corte, das empresas pesquisadas, possui sistema de exaustão. Isto poderia comprometer a capacidade pulmonar dos trabalhadores.

- Todas as máquinas possuem proteção para o disco de corte, que é fornecido junto com a máquina.

- Apenas 21 % das empresas pesquisas utilizam alguma proteção para o pulmão do operador.  Não foram encontrados sistemas de ventilação nas empresas pesquisadas.

7. - REFERÊNCIAS

BRASIL - Lei no 6515, portaria no 3214 - NR 15 - Atividades insalubres.

CARNEY, P.J. – “Introdutory Remarks: 1991 ASHA President”.  Combatting Noise in the 90’s: A National Strategy for the United States.  American Speech, Language, and Hearing Association Publication, p. 11-12, 1991.

FERNANDES, J.C. Acústica e Ruídos. Bauru: Faculdade de Engenharia e Tecnologia de Bauru, 1999, apostila do Curso de Especialização em Segurança do Trabalho, 103 p.

GERGES, S.H.Y. - "Ruído: Fundamentos e Controle" - Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina - 1ª Edição, Florianópolis, 1992.

NORTON. NTP043: normas técnicas de produtos. São Paulo: gerência de produto – abrasivos / engenharia de produto, 1994, 89 p. (mimeogr.)

SNEE, J. Are You Making the Most of Your Cut-Off Operation? Welding Journal, v. 2, n. 7, p. 60-2, 1991.

SOTO, J.M.O.G. Levantamento do risco potencial de silicose. Revista brasileira de saúde ocupacional, No 33, v.7, p. 71-75, 1981.